SECȚIUNEA 1:	 IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI

| Denumirea produsului | HIPTEN®21010; HIPTEN®21015; HIPTEN®21018 A6; HIPTEN®22003; HIPTEN®22006; HIPTEN®22007 A17; GRANULAT DE CALITATE INFERIOARĂ: HIPTEN®00023OFF; HIPTEN®00031OFF; HIPTEN®00032OFF |
| --- | --- |
| Seria chimică | Polimer |
| Numărul CAS | 9002-88-4 |

| Denumire chimică | Homopolimer de etilenă |  |
| --- | --- | --- |
| Sinonime | Polietilenă de joasă densitate; PEJD |  |
| Tipul utilizării | HIPTEN® 21010: Modelarea prin injecție a articolelor de mici dimensiuni de uz general, extrudare film pentru aplicații neesențiale; HIPTEN® 21015: Modelarea prin injecție a articolelor de uz general; HIPTEN® 21018 A6: Folie de uz general; modelare prin injecție; HIPTEN® 22003: Extrudare folie suflată: saci de mare capacitate, folie agricolă, folie contractabilă film; HIPTEN® 22006: Extrudare folie suflată, extrudare țevi flexibile; HIPTEN® 22007 A17: modelare prin suflare folie pentru ambalaj de lapte, folie contractabilă, pungi de transport. |  |
| Societatea | „HIP-Petrohemija“ Pancevo Spoljnostarcevacka 82 26000 Pancevo Republica Serbia | Serviciu Clienți Tel: +381(0)13 307 000 Fax: +381(0)13 310 207 Pagina webE-mail (persoană competentă): prodaja@hip-petrohemija.rs Pagina web: www.hip-petrohemija.com |
| Furnizor | REACHLaw Ltd. (în calitate de reprezentant unic conform articolul 8 REACH) Keilaranta 15 02150, Espoo, Finlanda | Tel: +358(0) 9 412 3055 Fax:+358(0) 9 412 3049 E-mail (persoană competentă):SDS@reachlaw.fi Webpage: www.reachlaw.fi |
| Contact de urgență (24h) | A se vedea secțiunea 16 pentru lista cu numerele de telefon ale centrelor toxicologice în Spațiul Economic European |  |

SECȚIUNEA 2:	 IDENTIFICAREA PERICOLELOR

| CLP: Nu este clasificat GHS: Nu este clasificat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Efecte dăunătoare asupra mediului |  | Nu există efecte adverse asupra mediului |  |
| Efecte adverse fizico-chimice |  | Nu există efecte adverse fizico-chimice |  |
| Semne și simptome ale expunerii acute |  |  |  |
| Piele | Amestecurile aer - praf provoacă iritarea mecanică a pielii. Polimerul topit poate provoca arsuri termice. |  |  |
| Inhalare | Particulele fine de praf pot provoca iritarea sistemului respiratoriu și a mucoaselor. Dacă este încălzit la peste 130°C, produsul poate forma vapori sau fum, care pot provoca iritații ale tractului respirator și tuse și senzație de dificultăți de respirație. |  |  |
| Ochi | Iritarea mecanică este posibilă |  |  |
| Ingestie | Ingestia nu este o cale probabilă de expunere |  |  |
| Efecte cronice asupra sănătății |  |  | Nu se cunosc efecte cronice asupra sănătății |
| Afecțiuni medicale agravate de expunere |  |  | Nu se cunosc afecțiuni medicale agravate de acest material |

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE / INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTELE

Inventarul UE: Aditivii menționați în Inventarul european al substanțelor chimice existente (EINECS); produsul este un polimer, conform Regulamentului european, nu este necesară înscrierea în inventarul EINECS

| Denumirea componentei | CAS # | Inventar UE CE # | Nr. index | Concentrația procentaj din greutate % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Homopolimer de etilenă | 9002-88-4 | / | / | 99,8-100 |
| Aditivi * | Amestec | / | / | 0 – 0,2 |

* Agenți alunecare și anti-blocare

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

| Generalități | Produsul nu prezintă niciun pericol pentru sănătatea umană prin inhalare, ingestie sau pentru mediul acvatic în forma în care a fost introdus pe piață. Pulberi fine acumulate pot forma amestecuri aer-pulberi și provoca iritații mecanice pentru piele, ochi și sistemul respirator. Produsul vărsat poate provoca pericol de alunecare periculos. În condiții de incendiu, produsul va arde ușor și va emite fum greu, iritant. Contactul cu material topit poate provoca arsuri termice grave. Luați măsuri de precauție corespunzătoare pentru asigurarea securității și sănătății dumneavoastră înainte de a încerca salvarea și acordarea de prim ajutor. |
| --- | --- |
| Inhalare | Mutați persoana afectată la aer necontaminat. Slăbiți îmbrăcămintea strânsă, cum ar fi guler, cravată, curea sau brâu pentru a ușura respirația. Solicitați asistență medicală imediată în cazul în care persoana nu respiră, este inconștientă sau dacă orice alte simptome persistă. Inhalarea de fum în urma unui incendiu poate duce la edem pulmonar întârziat, solicitați imediat asistență medicală. |
| Piele | Dacă materialul topit vine în contact cu pielea, spălați imediat cu cantități mari de apă pentru a răci țesutul afectat și polimerul. Nu încercați să desprindeți polimerul de pe piele. Obțineți imediat asistență medicală de urgență în cazul în care arsura este profundă sau extinsă. |
| Ochi | Clătiți imediat ochii cu cantități mari de apă timp de cel puțin 15 minute, menținând pleoapele deschise. Solicitați asistență medicală dacă simptomele apar sau persistă. |
| Ingestie | Nu este de așteptat ca materialul să fie absorbit din tractul gastrointestinal. NU INDUCEȚI VOMA. Slăbiți îmbrăcămintea strânsă, cum ar fi guler, cravată, curea sau brâu. Solicitați imediat asistență medicală. |
| Notă pentru medic | Nu există niciun antidot specific; tratamentul pentru supraexpunere trebuie să vizeze controlul simptomelor și starea clinică a pacientului. Tratați arsurile sau reacțiile alergice în mod convențional după decontaminare. |

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

| Proprietăți inflamabile | Polimerul va arde, dar nu se aprinde ușor. |
| --- | --- |
| Mijloace de stingere a incendiilor | Ceață de apă sau pulverizare cu apă. În cazul incendiilor de mici dimensiuni, se pot folosi substanțe chimice uscate sau dioxid de carbon sau spumă |
| Mijloace de stingere a incendiilor (care nu trebuie folosite din motive de siguranță) | / |
| Produse de combustie periculoase | Monoxid de carbon, compuși olefinici și parafinici, urme de acizi organici, cetone, aldehide și alcooli se pot forma. |
| Echipament / îmbrăcăminte de protecție | Purtați un aparat autonom de respirat cu presiune pozitivă aprobat echipament de pompieri. |
| Recomandări pentru stingerea incendiilor | Particulele de praf de polimer din atmosferă sunt combustibile și pot fi explozive. A se păstra la distanță de căldură, scântei, flacără și toate celelalte surse de aprindere. Păstrați recipientul închis. Preveniți acumularea de praf și nori de praf. |

SECȚIUNEA 6 MĂSURI ÎN CAZUL DEVERSĂRILOR ACCIDENTALE

| Protecție individuală suplimentară | Purtați echipament de protecție adecvat și îmbrăcăminte în timpul curățării. Persoanele fără echipament de protecție adecvat trebuie excluse din zona de deversare până la terminarea curățării. |
| --- | --- |
| Precauții pentru mediul înconjurător: | Împiedicați pătrunderea în șanțuri, canalizări și căi navigabile. |
| Metode recomandate pentru curățare și eliminare | Opriți scurgerea, izolați și rețineți deversarea. Împiedicați pătrunderea în canalizări, scurgeri, spații subterane și închise, prize de apă și căi navigabile. Produsul vărsat poate crea un risc de alunecare. Folosiți instrumente adecvate pentru a pune solidele vărsate într-un recipient adecvat pentru eliminare sau valorificare. Refolosiți sau reciclați, dacă este posibil. |

| SECȚIUNEA 7: MANIPULARE ȘI DEPOZITARE |  |
| --- | --- |
| Manipulare | A se păstra la distanță de căldură, scântei, flacără deschisă sau orice sursă de aprindere. Utilizați cu ventilație adecvată. Materialele deversate pot face mersul pe jos periculos, provocând eventuale căderi cade și vătămări grave. După manipulare, spălați-vă întotdeauna mâinile cu apă și săpun. |
| Depozitare | Păstrați într-un spațiu uscat, bine ventilat, la temperatura ambiantă și la presiune atmosferică în ambalajul original (cutii de plastic sau carton) sau în siloz fabricat din materiale adecvate (aluminiu, oțel inoxidabil). Nu depozitați lângă materiale inflamabile. Păstrați recipientul uscat. Depozitați la distanță de căldură excesivă și departe de agenți oxidanți puternici. Păstrați recipientul închis pentru a preveni contaminarea. Depozitare îndelungată preferabil departe de soare sau alte surse de radiații |
| Utilizare (utilizări) specială | Utilizat în diferite tipuri de industrie. Manipulați cu materiale conform secțiunii 7 partea Manipulare. |

SECȚIUNEA 8: CONTROLUL EXPUNERII / PROTECȚIA PERSONALĂ

| Liste de limitele de expunere ACGIH au fost verificate pentru particule / praf. Alte limite de expunere se pot aplica, verificați cu autoritățile corespunzătoare. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Particule respirabile și inhalabile, total praf * |  | ACGIH | TWA: 3 mg/m3 (particulele respirabile); TWA: 10 mg/m3 (particule inhalabile) |  |
|  |  | OSHA | TWA: 5 mg/m3 (particulele respirabile); TWA: 15 mg/m3 (praf total) |  |
| * Produs este sub formă de pelete, nu este praf sau particule fine |  |  |  |  |
| Raport de securitate chimică |  |  |  |  |
| Nivel derivat fără efect (DNEL) |  |  |  | Nu este disponibil |
| Concentrație predictibilă fără efect (PNEC) |  |  |  | Nu este disponibil |
| Metodele tehnice de reducere a expunerii periculoase sunt controalele preferate. Metoda include procesul de ventilație mecanică (diluare și evacuare locale) sau împrejmuirea personală, funcționarea la distanță și automată, controlul condițiilor de proces, sistem de detectare și reparare a scurgerilor și alte modificări de proces. Asigurați-vă că toate sistemele de ventilație de evacuare sunt expulzate în aer liber, departe de prize de aer și surse de aprindere. Asigurați suficient aer de înlocuire pentru a compensa aerul eliminat prin sistemul de evacuare. |  |  |  |  |
| Inhalare | Utilizați împrejmuiri de proces, ventilație locală sau alte controale tehnice pentru a menține nivelurile aeropurtate sub limitele de expunere recomandate. Utilizați protecție respiratorie corespunzătoare unde atmosfera depășește limitele recomandate. |  |  |  |

| Mâini | Utilizați mănuși rezistente la substanțe chimice corespunzătoare condițiilor de utilizare. Purtați mănuși și îmbrăcăminte de protecție termică în cazul în care există un potențial de contact cu materialul încălzit. |
| --- | --- |
| Ochi | Ochelari de protecție anti-praf trebuie purtați pentru a preveni leziunile mecanice sau alte iritații ale ochilor din cauza particulelor din aer, care pot rezulta din manipularea acestui produs. Ochelari de protecție sunt necesari ca o cerință minimă. Purtați o masă de față completă în timpul prelucrării termice în cazul în care contactul cu un material topit este probabil. |
| Piele | Utilizați îmbrăcăminte de protecție, cum ar fi mâneci lungi sau un halat de laborator. |
| Controale ale expunerii mediului | Controlul expunerii mediului trebuie să fie în conformitate cu legile și regulamentele regionale, naționale și locale aplicabile. |

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

Starea fizică și

Aspect Culoare

Miros

Solid

Translucid până la alb

Miros slab, ușor de hidrocarburi.

Prag de miros     pH

Punct de fierbere / interval de fierbere

Punct de topire Punct de aprindere Auto-aprindere

Clasificarea pe criterii

de inflamabilitate

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Limita inferioară de inflamabilitate  (explozie)

>120 °C

Nu se aplică.

>340°C

Neclasificat Polimerul va arde, dar nu se aprinde ușor.

Nu se aplică.

Limita superioară de inflamabilitate (explozie) Proprietăți explosive Proprietăți oxidante Presiunea vaporilor

Viteza de evaporare

Densitatea relativă la 15 °C (apă = 1)

Solubilitate (apă)

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nu se aplică. Nu se aplică. Nu se aplică. 0,919 - 0,923

Insolubil în apă

Coeficientul de partiție octanol/apă (Log Pow)

Vâscozitate

Densitatea relativă de vapori (aer = 1)

Evaporare

Proprietăți fizico-chimice suplimentare

Nu sunt disponibile date specifice.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

/

SECTIUNEA 10:  STABILITATE ȘI REACTIVITATE

| Stabilitate chimică: | Produsul este stabil. |
| --- | --- |
| Condiții de evitat: | Evitați contactul cu căldură excesivă, scântei sau flăcări deschise. |
| Substanțe de evitat | Poate reacționa cu agenți oxidanți puternici. Solvenți organici, eter, benzină, uleiuri lubrifiante, hidrocarburi clorurate și aromatice clorinate pot reacționa și degrada materialul. |
| Produse de descompunere | Depind de condițiile procesului (temperatură, presiune, durată, O2) și pot emite diverse substanțe, ceruri și hidrocarburi oxigenate precum și dioxid de carbon, monoxid de carbon și cantități mici de alți vapori organici (de ex. aldehide, acroleină) Inhalarea acestor produse de descompunere ar putea fi periculoasă. |
| Polimerizare periculoasă | Polimerizarea periculoasă nu este susceptibilă să apară |
| Reacții cu aer și apă | Nu reacționează cu aer, apă sau alte materiale comune. |
| Recomandare pentru a preveni explozia | Nu este exploziv. |

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

| Toxicitate acută |  |
| --- | --- |
| Materialul este considerat, în esență, inert și netoxic. Expunerile la niveluri ridicate de praf sau gaze încălzite pot provoca iritații și posibil edem pulmonar. Contactul cu materialul topit poate provoca arsuri termice severe. |  |
| Toxicitate la doze repetate |  |
| Șobolanii care au inhalat praf de polietilenă au dezvoltat ușoare modificări inflamatorii în plămâni. Inhalarea prelungită a produșilor de degradare termică de la polietilenă a produs efecte neurologice la șobolani. Studii de hrănire sub-cronică, 50-90 zile, efectuate pe șobolani, câini și porcine au arătat efecte la niveluri dietetice de 1-20 % sub formă de praf și polietilenă mărunțită |  |
| Toxicitate cronică |  |
| Carcinogenitate | Nu este cunoscut ca fiind cancerigen |
| Efecte mutagene | Nu este cunoscut ca fiind mutagen |
| Efecte teratogene | Nu este cunoscut ca fiind teratogen. |
| Observații speciale referitoare la alte efecte toxice asupra oamenilor |  |
| / |  |

SECTIUNEA 12:  INFORMAȚII ECOLOGICE

| Ecotoxicitate - toxicitate acută | Nu există date disponibile. |
| --- | --- |
| Mobilitate | În cazul în care este deversat în cursurile de apă, cea mai mare parte a peletelor produsului plutește. |
| Persistență și degradabilitate |  |

| Aer | Nu se evaporă. Produsul nu se degradează ușor. Produsul se va modifica încet în prezența luminii solare, dar nu se va descompune complet. |
| --- | --- |
| Sol | Peletele sunt persistente în sistemele terestre. Produsul trebuie recuperat de pe sol în urma deversărilor. |
| Apă | Peletele sunt persistente în sisteme acvatice. Produsul trebuie recuperat din apă în urma scurgerilor. |
| Bioacumulare | Potențialul de bioacumulare al produsului în mediu este foarte scăzut din cauza structurii sale. Peletele se pot acumula în sistemul digestiv al păsărilor și mediul de viață acvatic, provocând vătămarea și posibil moarte din cauza foametei |
| Biodegradare | Nu este de așteptat ca acest material să fie ușor biodegradabil. În condiții optime de oxidare, > 99% din produse vor rămâne intacte după expunerea la acțiunile microbiene. |
| Efecte adverse asupra mediului | Este de așteptat ca ecotoxicitatea să fie minimă în baza solubilității scăzute în apă a polimerilor. Produsul este, în esență, inert, solid și considerat netoxic. Este stabil (nu se descompune) în depozitele de deșeuri sau în sistemul acvatic. |

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

Eliminarea deșeurilor

Dacă este aruncat după utilizare, acest polimer nu respectă definițiile deșeurilor periculoase Metoda de eliminare preferată a polimerului în ordinea preferințelor este: curățați și reutilizați, dacă este posibil; recuperați și recomercializați prin agenții de reciclare a plasticului sau rășinii; incinerați cu recuperarea căldurii reziduale; și depozite de deșeuri. Reutilizarea, reciclarea, depozitarea, transportul și eliminarea trebuie să fie în conformitate cu reglementările naționale și locale aplicabile. NU ÎNCERCAȚI SĂ ELIMINAȚI PRIN INCINERARE NECONTROLATĂ. ARDEREA DESCHISĂ A MATERIALELOR PLASTICE ÎN DEPOZITELE DE DEȘEURI NU ESTE PERMISĂ.

SECTIUNEA 14:  INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL

| UN broj |  |
| --- | --- |
| H.I.N. (Kemlerov broj) |  |

Rutier (ADR) / feroviar (RID) / maritim (ADNR)

| Denumirea corectă pentru expediție | POLIETILENĂ, NU ESTE REGLEMENTATĂ | Etichetă (etichete) necesară |
| --- | --- | --- |
| Numărul ONU | Niciunul | / |
| Clasa de pericol | Nu este controlat în conformitate cu ADR |  |
| Categoria de transport | Niciuna |  |
| Grupa de ambalare | Niciuna |  |

Maritim (IMO)

| Denumirea corectă pentru expediție | POLIETILENĂ, NU ESTE REGLEMENTATĂ | Etichetă (etichete) necesară |
| --- | --- | --- |
| Numărul ONU | Niciunul | / |
| Clasa IMDG | Nu este controlat în conformitate cu IMDG |  |
| Categoria EmS | Niciuna |  |
| Grupa de ambalare | Niciuna |  |

Transport aerian (IATA/ICAO)

| Denumirea corectă pentru expediție | POLIETILENĂ, NU ESTE REGLEMENTATĂ | Etichetă (etichete) necesară |
| --- | --- | --- |
| Numărul ONU | Niciunul | / |
| Clasa ICAO/IATA | Nu este controlat în conformitate cu ICAO/IATA |  |
| Grupa de ambalare | Niciuna |  |

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Informații privind reglementările

FDS a fost întocmită în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1907/2006 REACH.  Produsul a fost clasificat în conformitate cu REGULAMENTELE CE, nr. 1272/2008/CE, nr. 1999/45/CE și nr. 67/548/CEE.

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

| Indicații privind instruirea | Personalul care manipulează produsul trebuie să fie familiarizat cu proprietățile sale, cu principiile de sănătate și protecția mediului referitoare la produs și principiile de prim ajutor. |
| --- | --- |
| Utilizări recomandate | Asigurați-vă că toate reglementările naționale / locale sunt respectate. Această fișă cu date de securitate a fost întocmită în conformitate cu directivele europene aplicabile și se aplică pentru toate țările care au tradus directivele în dreptul intern. Detaliile prezentate în acest document sunt considerate a fi corecte la momentul tipăririi. Deși s-a acordat atenție corespunzătoare elaborării acestui document, nu poate fi acceptată nicio răspundere pentru prejudicii sau daune care rezultă din utilizarea acestuia. Deși la elaborarea acestui document s-a acordat atenția necesară rezonabilă, nu acordăm garanții și nu emitem declarații cu privire la acuratețea sau integralitatea informațiilor conținute aici și nu ne asumăm răspunderea cu privire la adecvarea acestor informații pentru scopurile prevăzute ale utilizatorului sau pentru consecințele utilizării sale. Fiecare persoană trebuie să stabilească caracterul adecvat al informațiilor pentru scopul lor special. |

| Listă de numerele de telefon ale centrelor toxicologice din Spațiul Economic European |  |
| --- | --- |
| AUSTRIA (Viena Wien) | +43 1 40 400 2222 |
| BELGIA (Bruxelles Bruxelles) | +32 70 245 245 |
| BULGARIA (Sofia) | +359 2 9154 409 / +359 887 435 325 |
| REPUBLICA CEHĂ (Praga Praha) | +42 2 2491 9293 sau +42 2 2491 5402 |
| DANEMARCA (Copenhaga) | +45 35 31 54 04 |
| FINLANDA (Helsinki) | +358 9 471 977 |
| FRANȚA (Paris) | +33 1 40 05 48 48 |
| GERMANIA (Berlin) | +49 30 450 653565 |
| GRECIA (Atena Athinai) | +30 10 779 3777 |
| UNGARIA (Budapesta) | +36 80 20 11 99 |
| ISLANDA (Reykjavik) | +354 525 111, +354 543 2222 |
| IRLANDA (Dublin) | +353 1 8379964 |
| ITALIA (Roma) | +39 06 305 4343 |
| LETONIA (Riga) | +371 704 2468 |
| LITUANIA (Vilnius) | +370 2 36 20 52, +370 2 36 20 92 |
| OLANDA (Bilthoven) | +31 30 274 88 88 |
| NORVEGIA (Oslo) | +47 22 591300 |
| POLONIA (Gdansk) | +48 58 301 65 16 sau +48 58 349 2831 |
| PORTUGALIA (Lisabona Lisboa) | 808 250 143 (numai pentru utilizare în Portugalia), +351 21 330 3284 |
| ROMANIA (București) | +40 21 230 8000; |
| SLOVACIA (Bratislava) | +421 2 54 77 4 166 |
| SLOVENIA (Ljubljana) | + 386 41 650 500 |
| SPANIA (Barcelona) | +34 93 227 98 33 sau +34 93 227 54 00 bip 190 |
| SUEDIA (Stockholm) | +46 8 33 12 31 (Internațional) 112 (Național) |
| REGATUL UNIT (Londra) | 0870 243 2241 |

Aceste informații se aplică pentru PRODUSUL CA ATARE și conform specificațiilor din „HIP- Petrohemija“ Pancevo. În cazul preparatelor sau amestecurilor, este necesar să se asigure că nu va apărea un nou pericol.

Informațiile se bazează pe cunoștințele noastre despre produs la data publicării și sunt prezentate cu sinceritate.

Cu toate acestea, revizuirea unor date este în curs de desfășurare. Utilizatorii sunt atenționați despre posibilele pericole suplimentare atunci când produsul este utilizat în aplicații pentru care nu a fost destinat.

Această fișă va fi utilizată și reprodusă numai în scopuri de prevenire și securitate.

Trimiterile la documentele legislative, de reglementare și codurile de practică nu pot fi considerate exhaustive.

Este responsabilitatea persoanei care primește produsul să consulte totalitatea documentelor oficiale privind utilizarea, deținerea și manipularea produsului.

Este, de asemenea, responsabilitatea utilizatorilor cu drept de gestionare a produsului să o predea oricărei persoane ulterioare care va veni în contact cu produsul. (utilizare, depozitare, curățarea containerelor, alte procese) totalitatea informațiilor conținute în această fișă cu date de securitate și necesare pentru siguranța la locul de muncă, protecția sănătății și protecția mediului.

| Cheie / Legendă |  |
| --- | --- |
| ACGIH | Conferința americană a igieniștilor industriali guvernamentali |
| ADNR | Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare |
| ADR | Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe drumuri publice. |
| CAS | Serviciul de catalogare a chimicalelor |
| UE | Uniunea Europeană |
| IARC | Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului |
| IATA | Asociația Internațională de Transport Aerian |
| ICAO | Organizația Internațională a Aviației Civile |
| IMDG | Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase |
| IMO | Organizația Maritimă Internațională |
| NFPA | Asociația națională de protecție împotriva incendiilor |
| NTP | Programul național de toxicologie |
| OSHA | Administrația pentru sănătate și securitate ocupațională |
| RID | Regulamentul internațional privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată |
| TWA | Medie ponderată în timp |