FIŞA CU DATE DE SIGURANŢĂ

În conformitate cu REGULAMENTUL (CE) nr. 1907/2006 şi 453/2010 (REACH)

Data tipăririi: 29 mai 2015	Numărul  reviziei: 2	Data reviziei:  27 mai 2015

1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI ȘI A SOCIETĂȚII

Marca comercială:	SABICÒ LDPE

Denumirea produsului:	2100N0W  - 00900

Descrierea produsului:	Poli (etilen propilen) [CASRN 9010-79-1]

Tipul produsului:	Produs comercial

Utilizare recomandată:	Poate fi folosit pentru a produce articole turnate sau extrudate sau ca o componentă pentru alte produse industriale.

Societatea:	SABIC SALES Europe B.V. sau la oricare dintre filialele sale Europaboulevard 1, 6135 LD SITTARD

C.P. 5151, 6130 PD SITTARD Olanda

Producător:	SABIC Polymers

Genk, Belgia

Geleen, Olanda Wilton, Regatul Unit şi / sau

Gelsenkirchen, Germania

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă:	SITTARD  +31 (0)46 476 55 55 (0h - 24h)

E-mail:	sds.info@sabic.com

### Adresă website:	www.sabic.com

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Aditivii din acest produs (dacă există) sunt legaţi într-o matrice de răşină termoplastică. În conformitate cu GHS pentru clasificarea produsului, pericolul posibil poate fi evaluat în ceea ce priveşte forma fizico-chimică şi / sau biodisponibilitatea componentelor individuale în răşina termoplastică.

În cazul în care clasificările GHS sunt prezentate mai jos, acestea se bazează pe componentele individuale în matricea de răşină termoplastică. În condiţii de utilizare tipice pentru răşină, este puţin probabil ca aceste componente periculoase să contribuie la expunerea la locul de muncă. Vă rugăm să citiţi integral fişa cu date de securitate şi / sau să consultaţi un profesionist de mediu, sănătate şi siguranţă pentru o înţelegere completă.

# Clasificarea substanţei sau a amestecului:

### REGULAMENTUL (CE) nr. 1272/2008

Nu este periculos	Nu este clasificat

### Clasificarea în conformitate cu Directivele UE 67/548 / CEE sau 1999/45 / CE

Etichetare CLP / GHS

Etichetarea GHS nu este necesară

### Fraze de precauţie

Nu sunt necesare fraze de precauţie GHS specifice  - respectaţi toate celelalte avertismente şi instrucţiuni de manipulare din această FDS.

# Alte pericole care nu necesită clasificare:

### Prezentare generală de urgenţă SABIC

- Pelete cu miros uşor sau inodore

- Materialul deversat poate crea pericol de alunecare

- Poate arde într-un incendiu, creând fum dens, toxic

- Plasticul topit pot provoca arsuri termice severe

- Fumul produs în timpul prelucrării prin topire poate provoca iritaţii pentru ochi, piele şi ale tractului respirator. Supraexpunerea severă poate provoca greaţă, dureri de cap, frisoane şi febră. A se vedea mai jos pentru efecte suplimentare.

- Operaţii secundare, cum ar fi măcinarea, şlefuirea sau tăierea pot produce praf care poate prezenta pericol de explozie sau

risc pentru respiraţie.

Alte informaţii:	Răciţi rapid pielea cu apă rece după contactul cu material topit. Încălzirea poate elibera

gaze periculoase. Vapori periculoşi poate să apară şi în operaţiunile de post-procesare.

Aspecte referitoare la prelucrare:	Vaporii de la prelucrare pot provoca iritaţii pentru ochi, piele şi ale tractului respirator. În cazuri de expunere severă, greaţă şi dureri de cap pot, de asemenea, să apară. Condensul vaporilor de la procesare, cum ar fi grăsimea, pe tubulatura de ventilaţie, matriţe şi alte suprafeţe poate provoca iritaţii şi rănirea pielii.

Condiţii medicale agravate:	RESTRICŢII Medicale: nu există efecte cunoscute asupra sănătăţii agravate de expunerea

la acest produs. Cu toate acestea, anumite persoanele sensibile şi persoanele cu deficienţe respiratorii pot fi afectate de expunerea la componentele din vaporii de prelucrare.

3. COMPOZIŢIE / INFORMAŢII PRIVIND COMPONENTELE

Tipul produsului	Amestec

### Pentru textul complet al frazelor de pericol menţionate în această secţiune, consultaţi secţiunea 16.

Componentele nepericuloase şi procentul exact (concentraţia) al compoziţiei au fost reţinute drept secrete de fabricaţie.

Acest produs este format în principal din polimeri cu masă moleculară ridicată, care nu se preconizează a fi periculoşi. Ingredientele din acest produs sunt prezente în matricea polimerului şi nu se preconizează a fi periculoase.

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

În caz de inhalare:	Mutaţi la aer curat în cazul inhalării accidentale de fum de la supraîncălzire sau ardere. Dacă simptomele persistă, apelaţi medicul.

După contactul cu pielea:	Răciţi imediat pielea prin clătire cu apă rece după contactul cu un material fierbinte. Spălaţi imediat cu săpun şi apă din abundenţă. Consultaţi medicul.

După contactul cu ochii:	Clătiţi imediat cu apă din abundenţă.  După clătirea iniţială, scoateţi lentilele de contact şi continuaţi clătirea feţei pentru cel puţin 15 minute. Dacă iritaţia ochilor persistă, consultaţi un specialist

După ingerare:	Nu există riscuri care să necesite măsuri speciale de prim ajutor

Măsuri de precauţie:	Curăţaţi produsul topit de pe piele cu apă din abundenţă. Nu îndepărtaţi produsul solidificat. Nu decojiţi polimerul de pe piele

5. MĂSURI PENTRU COMBATEREA INCENDIILOR

### Temperatură de autoaprindere:	>350°C

Limite explozive

superioare:	Nedeterminat

inferioare:	Nedeterminat

Mijloace de stingere corespunzătoare:	Utilizaţi produse chimice uscate, CO2, apă pulverizată sau spumă „alcool”.  Apa este cel mai bun mediu de stingere. Dioxidul de carbon şi produsele chimice uscate nu sunt, în general, recomandate deoarece lipsa capacităţii lor de răcire poate permite reaprinderea incendiilor mai mari de răşină (bule, picături etc.)

Mijloace de stingere necorespunzătoare din motive de siguranţă:

Nu utilizaţi un flux de apă solid deoarece poate împrăştia şi răspândi incendiul

Produse de descompunere periculoase:

Incendiul va produce fum negru dens care conţine produse de combustie periculoase, oxizi de carbon.

### Echipament de protecţie special pentru pompieri:

În caz de incendiu, purtaţi aparat de respiraţie autonom (UE: NEN-EN137)

Pericole specifice:	Luaţi măsuri de precauţie împotriva deversărilor statice În timpul prelucrării, praful poate forma un amestec exploziv în aer Descompunerea termică poate duce la eliberarea de gaze şi vapori iritanţi.

6. MĂSURI ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

Curăţare:	Maturaţi şi adunaţi cu lopata în containere adecvate pentru eliminare. Nu creaţi un nor de praf folosind o perie sau aer comprimat.

Precauţii personale  :	Consultaţi secţiunea 8. În cazul în care este vărsat, aveţi grijă, deoarece materialul poate face ca suprafeţele să devină foarte alunecoase.

### Precauţii pentru mediul înconjurător:

Nu deversaţi în apele de suprafaţă sau sistemul sanitar de canalizare. Materialul nu trebuie eliberat în mediul înconjurător.

7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE

Manipulare:	Manipulaţi conform normelor de igienă industriale şi normelor de securitate. Asiguraţi ventilaţie adecvată şi colectarea prafului la utilaje. Reduceţi la minimum generarea şi acumularea de praf. Întreţinere de rutină trebuie instituită pentru a se asigura că pulberile nu se acumulează pe suprafeţe. Pulberile uscate pot acumula încărcări de electricitate statică atunci când sunt supuse fricţiunii operaţiunilor de transfer şi de amestecare. Asiguraţi măsuri de precauţie adecvate, cum ar fi împământare electrică şi lipire sau atmosfere inerte.

Depozitare:	A se păstra într-un loc uscat, răcoros. A se păstra la distanţă de surse de căldură şi surse de aprindere. A se depozita la distanţă de lumina directă a soarelui.

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECŢIE PERSONALĂ

Limite de expunere:                    Nicio componentă cu informaţii, cu excepţia cazului în care este menţionat mai jos

* SABIC Limite de expunere recomandat au fost stabilite pentru anumite produse chimice.

### Măsuri de ordin tehnic pentru expunere:

În cazul de gaze periculoase, purtaţi aparat de respiraţie autonom. Purtaţi mască şi costum de protecţie pentru probleme de prelucrare anormale. Manipulaţi în conformitate cu bunele practici de igienă şi de siguranţă. Asiguraţi o ventilaţie prin aspiraţie corespunzătoare la utilaje.

Protecţia mâinilor:	Mănuşi de protecţie ar trebui purtate. (UE:  NEN-EN 374). Atunci când manipulaţi fierbinte material, purtaţi mănuşi de protecţie termo-rezistente, care sunt capabile să reziste la temperatura răşinii topite.

Protecţia ochilor:	Ochelari de protecţie cu scuturi laterale. (UE:  NEN-EN 165-166).

Protecţie respiratorie:	În cazul gaze periculoase, purtaţi aparat de respiraţie autonom. În caz de ventilaţie insuficientă, purtaţi echipamente de protecţie respiratorie adecvate. (UE: NEN-EN149).

Protecţia corpului :	Îmbrăcăminte cu mâneci lungi. (UE:  NEN-EN 340-369-465).

Măsuri de igienă:	În timpul utilizării nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi.

9. PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE

Starea fizică:	Solid

Aspect:	Pelete

Culoare:	Aceeaşi cu codul de culoare

Miros:	Caracteristic

Punct de fierbere/ interval de fierbere :	descompunerea începe de la 300 °C

Punct / Interval de topire:	104-120°C

### Temperatură de autoaprindere:	>350°C

Presiunea vaporilor:	Neglijabilă

Densitate:	0,91-0,93 g/cm³

Solubilitate în apă:	Insolubil

Viteza de evaporare	Neglijabilă

Conţinutul de COV (%):	Neglijabilă

### Limite explozive

superioare:	Nedeterminat

inferioare:	Nedeterminat

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE

Stabilitate:	Stabil în condiţii ambientale. Polimerizarea periculoasă nu se produce.

Condiţii de evitat:	Evitaţi temperaturile de peste 300 °C. Încălzirea poate duce la formarea de produse de

descompunere gazoase, dintre care unele pot fi periculoase. Nu depăşiţi recomandările pentru temperatura de topire din literatura de specialitate a produsului. Purjarea materialului fierbinte trebuie să fie colectată în forme mici, plate, subţiri şi stinse cu apă pentru a permite răcirea rapidă. Nu permiteţi produsului să rămână în butoi la temperaturi ridicate pentru perioade îndelungate de timp.

### Produse de descompunere periculoase:

Vaporii de proces în condiţii recomandate de prelucrare pot include niveluri de urme de hidrocarburi, oxizi de carbon.

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE

LD50 / oral / şobolan:	>5000 mg/kg

LD50 / dermic / iepure:	>2000 mg/kg

Toxicitate sub-cronică:	Nu există informaţii disponibile

Iritaţia primară:	În general, substanţa nu irită si este doar uşor iritantă pentru piele

Observaţii:	Date toxicologice au fost preluate de la produse cu compoziţie similară

Studii speciale	Nicio informaţie

12. INFORMAŢII ECOLOGICE

Efecte de ecotoxicitate:	Nu se cunosc şi nu se preconizează daune ecologice în condiţii normale de utilizare. Particulele de mici dimensiuni poate avea un efect asupra organismelor acvatice şi ale solului.

Alte informaţii:	nu există.

13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

### Deşeuri provenind din reziduuri / produse neutilizate:

Unde este posibil, reciclarea este preferată comparativ cu eliminarea sau incinerarea. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

Ambalaje contaminate	Containere goale trebuie transportate / livrat utilizând un operator de transport de deşeuri înregistrat pentru reciclare locală sau eliminarea deşeurilor.

Nr. eliminare deşeuri CED:	702 - deşeuri de la fabricarea, formularea, furnizarea şi utilizarea de materiale plastice, cauciuc sintetic şi fibre artificiale.

14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL

Clasificare pentru transport:	Nu este reglementat ca fiind periculos pentru transport, cu excepţia cazului în care este menţionat mai jos, în temeiul liniilor directoare curente referitoare la transport.

### DOT

ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO

IATA-DGR

Traducere din limba engleză

15. INFORMAŢII DE REGLEMENTARE

Informaţii de reglementare suplimentare pot fi solicitate prin reprezentanţa dumneavoastră locală de vânzări.

### Inventare internaţionale:

TSCA (SUA):	Enumerat

DSL (Canada):	Enumerat

ENCS (Japonia):	Enumerat

IECSC (China):	Enumerat

KECL (Coreea):	Enumerat

PICCS (Filipine):	Enumerat

AICS (Australia):	Enumerat

NZIoC (Noua Zeelandă):	Enumerat

Informaţii REACH:	Pentru informaţii REACH referitoare la acest produs, vă rugăm să contactaţi 	sds.info@sabic.com

### Alte informaţii despre inventare:

Un element „Enumerat” de mai sus înseamnă că toate componentele chimice sunt pe lista respectivă de inventar şi / sau o scutire de calificare există pentru una sau mai multe componente. Un element „Neenumerat” de mai sus indică faptul că una sau mai multe componente este restricţionată la import sau fabricare în acea ţară / regiune. Articolele sunt exceptate de la înregistrare şi, prin urmare, nu sunt enumerate în inventarele naţionale chimice.

### Evaluare HMIS	 Sănătate:  0

Inflamabilitate: 1

Reactivitate: 0

16. ALTE INFORMAŢII

SABIC şi brandurile marcate cu ™ sunt mărci comerciale ale SABIC sau filialele sau sucursalele sale.

### Domeniu de aplicare al FDS:

Europa: este conformă cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II, modificată de Regulamentul (UE) nr. 453/2010. Acest document se aplică, de asemenea, în alte ţări şi regiuni.

Întocmit de:	Product Stewardship & Toxicology

DECLINAREA RĂSPUNDERII: după cunoştinţele noastre, informaţiile din Fişa cu Date de Securitate sunt corecte la data emiterii, conform datelor de care dispunem. Informaţiile sunt menite ca un ghid pentru utilizarea, manipularea, eliminarea, depozitarea şi transportul produselor în condiţii de siguranţă şi nu implică nicio garanţie (nici implicită, nici explicită) sau specificaţie. Furnizorul nu va fi răspunzător, în măsura permisă de lege, pentru nicio eroare sau inexactităţii în informaţiile conţinute în această fişă cu date de securitate. Informaţiile se referă doar la produsele specifice, care pot să nu fie potrivite pentru combinaţia cu alte materiale sau utilizarea în alte procese decât cele descrise în mod specific aici.

### Sfârşitul fişei cu date de securitate