SECŢIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI

| Denumirea produsului | HIPLEX® HHM 5202; HIPLEX® HHM 5502; HIPLEX® TR-130; HIPLEX® TR-144; HIPLEX® TR-455n; Granulate şi pulbere de calitate inferioară: HIPLEX®00041OFF; HIPLEX®00042OFF; HIPLEX®00043OFF; HIPLEX®00044OFF; HIPLEX®00045OFF; HIPLEX®00047OFF; HIPLEX®00048OFF |
| --- | --- |
| Seria chimică | Polimer |
| Numărul CAS | 25213-02-9 |

Denumire chimică

Copolimer compus din etilenă şi 1-hexenă

| Sinonime | Polietilenă de înaltă densitate; PEID; 1-hexenă, polimer cu etilenă xdxd; |  |
| --- | --- | --- |
| Tipul utilizării | HIPLEX® HHM 5202 i HIPLEX® HHM 5502: Formare prin suflare de recipiente mici şi mijlocii; HIPLEX® TR-130 i HIPLEX® TR-144: extrudare folii tubulare; HIPLEX® TR-455n: formare prin suflare; extrudare ţeavă; |  |
| Societatea | „HIP-Petrohemija“ Pancevo Spoljnostarcevacka 82 26000 Pancevo Republica Serbia | Serviciu Clienţi Tel: +381(0)13 307 000 Fax: +381(0)13 310 207 E-mail (persoană competentă): prodaja@hip-petrohemija.rs Pagina web: www.hip-petrohemija.com |
| Furnizor | REACHLaw Ltd. (în calitate de reprezentant unic conform articolul 8 REACH) Keilaranta 15 02150, Espoo, Finlanda | Tel: +358(0) 9 412 3055 Fax:+358(0) 9 412 3049 E-mail (persoană competentă):SDS@reachlaw.fi Pagina web: www.reachlaw.fi |
| Contact de urgenţă (24h) | A se vedea secţiunea 16. pentru lista cu numerele de telefon ale centrelor toxicologice în Spaţiul Economic European |  |

SECŢIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

CLP: Nu este clasificat

GHS: Nu este clasificat

| Efecte dăunătoare asupra mediului |  | Nu există efecte adverse asupra mediului |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Efecte adverse fizico-chimice |  | Nu există efecte adverse fizico-chimice |  |
| Semne şi simptome ale expunerii acute |  |  |  |
| Piele | Amestecurile aer - praf provoacă iritarea mecanică a pielii. Polimerul topit poate provoca arsuri. termice. |  |  |
| Inhalare | Particulele fine de praf pot provoca iritarea sistemului respiratoriu şi a mucoaselor. Dacă este încălzit la peste 130°C, produsul poate forma vapori sau fum, care pot provoca iritaţii ale tractului respirator şi tuse şi senzaţie de dificultăţi de respiraţie. |  |  |
| Ochi | Iritarea mecanică este posibilă |  |  |
| Ingestie | Ingestia nu este o cale probabilă de expunere |  |  |
| Efecte cronice asupra sănătăţii |  |  | Nu se cunosc efecte cronice asupra sănătăţii |
| Afecţiuni medicale agravate de expunere |  |  | Nu se cunosc afecţiuni medicale agravate de acest material |

SECŢIUNEA 3: COMPOZIŢIE / INFORMAŢII PRIVIND COMPONENTELE

Inventarul UE: Aditivii menţionaţi în Inventarul european al substanţelor chimice existente (EINECS); produsul este un polimer, conform Regulamentului european, nu este necesară înscrierea în inventarul EINECS

| Denumirea componentei | CAS # | Inventar UE CE # | Nr. index | Concentraţia procentaj din greutate % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Copolimer compus din etilenă şi 1-hexenă | 25213-02-9 | / | / | 99,7 - 99,9 |
| Aditivi * | Amestec | / | / | 0,1 – 0,3 |

* agent alunecare şi antioxidanţi

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

| Generalităţi | Produsul nu prezintă niciun pericol pentru sănătatea umană prin inhalare, ingestie sau pentru mediul acvatic în forma în care a fost introdus pe piaţă. Pulberi fine acumulate pot forma amestecuri aer-pulberi şi provoca iritaţii mecanice pentru piele, ochi şi sistemul respirator. Produsul vărsat poate provoca pericol de alunecare. În condiţii de incendiu, produsul va arde uşor şi va emite fum greu, iritant. Contactul cu materialul topit poate provoca arsuri termice grave. Luaţi măsuri de precauţie corespunzătoare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii dumneavoastră înainte de a încerca salvarea şi acordarea de prim ajutor. |
| --- | --- |
| Inhalare | Mutaţi persoana afectată la aer necontaminat. Slăbiţi îmbrăcămintea strânsă, cum ar fi guler, cravată, curea sau brâu pentru a uşura respiraţia. Solicitaţi asistenţă medicală imediată în cazul în care persoana nu respiră, este inconştientă sau dacă orice alte simptome persistă. Inhalarea de fum în urma unui incendiu poate duce la edem pulmonar întârziat, solicitaţi imediat asistenţă medicală. |
| Piele | Dacă materialul topit vine în contact cu pielea, spălaţi imediat cu cantităţi mari de apă pentru a răci ţesutul afectat şi polimerul. Nu încercaţi să desprindeţi polimerul de pe piele. Solicitaţi imediat asistenţă medicală de urgenţă în cazul în care arsura este profundă sau extinsă. |
| Ochi | Clătiţi imediat ochii cu cantităţi mari de apă timp de cel puţin 15 minute, menţinând pleoapele deschise. Solicitaţi asistenţă medicală dacă simptomele apar sau persistă. |
| Ingestie | Nu este de aşteptat ca materialul să fie absorbit din tractul gastrointestinal. NU INDUCEŢI VOMA. Slăbiţi îmbrăcămintea strânsă, cum ar fi guler, cravată, curea sau brâu. Solicitaţi imediat asistenţă medicală. |
| Notă pentru medic | Nu există niciun antidot specific; tratamentul pentru supraexpunere trebuie să vizeze controlul simptomelor şi starea clinică a pacientului. Trataţi arsurile sau reacţiile alergice în mod convenţional după decontaminare. |

SECŢIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

| Proprietăţi inflamabile | Polimerul va arde, dar nu se aprinde uşor. |
| --- | --- |
| Mijloace de stingere a incendiilor | Ceaţă de apă sau pulverizare cu apă. În cazul incendiilor de mici dimensiuni, se pot folosi substanţe chimice uscate sau dioxid de carbon sau spumă |
| Mijloace de stingere a incendiilor (care nu trebuie folosite din motive de siguranţă) | / |
| Produse de combustie periculoase | Monoxid de carbon, compuşi olefinici şi parafinici, urme de acizi organici, cetone, aldehide şi alcooli se pot forma. |
| Echipament / îmbrăcăminte de protecţie | Purtaţi un aparat de respiraţie autonom cu presiune pozitivă aprobat echipament de pompieri. |
| Recomandări pentru stingerea incendiilor | Particulele de praf de polimer din atmosferă sunt combustibile şi pot fi explozive. A se păstra la distanţă de căldură, scântei, flacără şi toate celelalte surse de aprindere. Păstraţi recipientul închis. Preveniţi acumularea de praf şi nori de praf. |

SECȚIUNEA 6: MĂSURI ÎN CAZUL DEVERSĂRILOR ACCIDENTALE

| Protecţie individuală suplimentară | Purtaţi echipament de protecţie adecvat şi îmbrăcăminte în timpul curăţării. Persoanele fără echipament de protecţie adecvat trebuie excluse din zona de deversare până la terminarea curăţării. |
| --- | --- |
| Precauţii pentru mediul înconjurător | Împiedicaţi pătrunderea în şanţuri, canalizări şi căi navigabile. |
| Metode recomandate pentru curăţare şi eliminare | Opriţi scurgerea, izolaţi şi reţineţi deversarea. Împiedicaţi pătrunderea în canalizări, scurgeri, spaţii subterane şi închise, prize de apă şi căi navigabile. Produsul vărsat poate crea un risc de alunecare. Folosiţi instrumente adecvate pentru a pune solidele vărsate într-un recipient adecvat pentru eliminare sau valorificare. Refolosiţi sau reciclaţi, dacă este posibil. |

| SECŢIUNEA 7: MANIPULARE ŞI DEPOZITARE |  |
| --- | --- |
| Manipulare | A se păstra la distanţă de căldură, scântei, flacără deschisă sau orice sursă de aprindere. Utilizaţi cu ventilaţie adecvată. Materialele deversate pot face mersul pe jos periculos, provocând eventuale căderi şi vătămări grave. După manipulare, spălaţi-vă întotdeauna mâinile cu apă şi săpun. |
| Depozitare | Păstraţi într-un spaţiu uscat, bine ventilat, la temperatura ambiantă şi la presiune atmosferică în ambalajul original (cutii de plastic sau carton) sau în siloz fabricat din materiale adecvate (aluminiu, oţel inoxidabil). Nu depozitaţi lângă materiale inflamabile. Păstraţi recipientul uscat. Depozitaţi la distanţă de căldură excesivă şi departe de agenţi oxidanţi puternici. Păstraţi recipientul închis pentru a preveni contaminarea. Depozitare îndelungată preferabil departe de lumina soarelui sau alte surse de radiaţii |
| Utilizare (utilizări) specială | Utilizat în diferite tipuri de industrie. Manipulaţi cu materiale conform secţiunii 7 partea Manipulare. |

SECŢIUNEA 8: CONTROLUL EXPUNERII / PROTECŢIA PERSONALĂ

| Liste de limitele de expunere ACGIH au fost verificate pentru particule / praf. Alte limite de expunere se pot aplica, verificaţi cu autorităţile corespunzătoare. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Particule respirabile şi inhalabile, total praf * | ACGIH | TWA: 3 mg/m3 (particulele respirabile); TWA: 10 mg/m3 (particule inhalabile) |  |
|  | OSHA | TWA: 5 mg/m3 (particulele respirabile); TWA: 15 mg/m3 (praf total) |  |
| * Produsul este sub formă de granule sau praf, nu praf sau particule fine |  |  |  |
| Raport de securitate chimică |  |  |  |
| Nivel derivat fără efect (DNEL) |  |  | Nu este disponibil |
| Concentraţie predictibilă fără efect (PNEC) |  |  | Nu este disponibil |

Metodele tehnice de reducere a expunerii periculoase sunt controalele preferate. Metoda include procesul de ventilaţie mecanică (diluare şi evacuare locală) sau împrejmuirea personală, funcţionarea la distanţă şi automată, controlul condiţiilor de proces, sistem de detectare şi reparare a scurgerilor şi alte modificări de proces. Asiguraţi-vă că toate sistemele de ventilaţie de evacuare sunt expulzate în aer liber, departe de prize de aer şi surse de aprindere. Asiguraţi suficient aer de înlocuire pentru a compensa aerul eliminat prin sistemul de evacuare.

| Inhalare | Utilizaţi împrejmuiri de proces, ventilaţie locală sau alte controale tehnice pentru a menţine nivelurile aeropurtate sub limitele de expunere recomandate. Utilizaţi protecţie respiratorie corespunzătoare unde atmosfera depăşeşte limitele recomandate. |
| --- | --- |
| Mâini | Utilizaţi mănuşi rezistente la substanţe chimice corespunzătoare condiţiilor de utilizare. Purtaţi mănuşi şi îmbrăcăminte de protecţie termică în cazul în care există un potenţial de contact cu materialul încălzit. |
| Ochi | Ochelari de protecţie anti-praf trebuie purtaţi pentru a preveni leziunile mecanice sau alte iritaţii ale ochilor din cauza particulelor din aer, care pot rezulta din manipularea acestui produs. Ochelari de protecţie sunt necesari ca o cerinţă minimă. Purtaţi o masă de faţă completă în timpul prelucrării termice în cazul în care contactul cu un material topit este probabil. |
| Piele | Utilizaţi îmbrăcăminte de protecţie, cum ar fi mâneci lungi sau un halat de laborator. |
| Controale ale expunerii mediului | Controlul expunerii mediului trebuie să fie în conformitate cu legile şi regulamentele regionale, naţionale şi locale aplicabile. |

SECŢIUNEA 9: PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE

Starea fizică și

Aspect Culoare

Miros

Solid

Translucid până la alb

Miros slab, ușor de hidrocarburi.

Prag de miros      pH

Punct de fierbere / interval de fierbere

Punct de topire

Punct de aprindere Auto-aprindere

Clasificare pe criterii de inflamabilitate

Clasificarea pe criterii de inflamabilitate

Nu se aplică.

Nu se aplică. Nu se aplică.

Limita inferioară de inflamabilitate

(explozie)

>140 °C

Nu se aplică.

>350°C

Neclasificat Polimerul va arde, dar nu se aprinde ușor.

Nu se aplică.

Limita superioară de inflamabilitate (explozie) Proprietăți explozive

Proprietăți oxidante

Presiunea vaporilor

Viteza de evaporare

Densitatea relativă la 15 °C (apă = 1)

Solubilitate (apă)

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nu se aplică. Nu se aplică. Nu se aplică. 0,949 – 0,953

Insolubil în apă

Coeficientul de partiție octanol/apă (Log Pow)

Vâscozitate

Densitatea relativă de vapori (aer = 1)

Evaporare

Proprietăți fizico-chimice suplimentare

Nu sunt disponibile date specifice.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

/

SECTIUNEA 10:  STABILITATE ŞI REACTIVITATE

| Stabilitate chimică: | Produsul este stabil. |
| --- | --- |
| Condiţii de evitat: | Evitaţi contactul cu căldură excesivă, scântei sau flăcări deschise. |
| Substanţe de evitat | Poate reacţiona cu agenţi oxidanţi puternici. Solvenţi organici, eter, benzină, uleiuri lubrifiante, hidrocarburi clorurate şi aromatice clorinate pot reacţiona şi degrada materialul. |
| Produse de descompunere | Depind de condiţiile procesului (temperatură, presiune, durată, O2) şi pot emite diverse substanţe, ceruri şi hidrocarburi oxigenate precum şi dioxid de carbon, monoxid de carbon şi cantităţi mici de alţi vapori organici (de ex. aldehide, acroleină) Inhalarea acestor produse de descompunere ar putea fi periculoasă. |
| Polimerizare periculoasă | Polimerizarea periculoasă nu este susceptibilă să apară |
| Reacţii cu aer şi apă | Nu reacţionează cu aer, apă sau alte materiale comune. |

Recomandare pentru a preveni explozia

Nu este exploziv.

SECŢIUNEA 11: INFORMAŢII TOXICOLOGICE

| Toxicitate acută |  |
| --- | --- |
| Materialul este considerat, în esenţă, inert şi netoxic. Expunerile la niveluri ridicate de praf sau gaze încălzite pot provoca iritaţii şi posibil edem pulmonar. Contactul cu materialul topit poate provoca arsuri termice severe. |  |
| Toxicitate la doze repetate |  |
| Şobolanii care au inhalat praf de polietilenă au dezvoltat uşoare modificări inflamatorii în plămâni. Inhalarea prelungită a produşilor de degradare termică de la polietilenă a produs efecte neurologice la şobolani. Studii de hrănire sub-cronică, 50-90 zile, efectuate pe şobolani, câini şi porcine au arătat efecte la niveluri dietetice de 1-20 % sub formă de praf şi polietilenă mărunţită . |  |
| Toxicitate cronică |  |
| Carcinogenitate | Nu este cunoscut ca fiind cancerigen |
| Efecte mutagene | Nu este cunoscut ca fiind mutagen |
| Efecte teratogene | Nu este cunoscut ca fiind teratogen. |
| Observaţii speciale referitoare la alte efecte toxice asupra oamenilor |  |
| / |  |

SECTIUNEA 12:  INFORMAȚII ECOLOGICE

| Ecotoxicitate - toxicitate acută | Nu există date disponibile. |
| --- | --- |
| Mobilitate | În cazul în care este deversat în cursurile de apă, cea mai mare parte a peleţilor produsului pluteşte. |
| Persistenţă şi degradabilitate |  |
| Aer | Nu se evaporă. Produsul nu se degradează uşor. Produsul se va modifica încet în prezenţa luminii solare, dar nu se va descompune complet. |
| Sol | Peleţii sunt persistenţi în sistemele terestre. Produsul trebuie recuperat de pe sol în urma deversărilor. |
| Apă | Peleţii sunt persistenţi în sisteme acvatice. Produsul trebuie recuperat din apă în urma scurgerilor. |
| Bioacumulare | Potenţialul de bioacumulare al produsului în mediu este foarte scăzut din cauza structurii sale. Peleţii se pot acumula în sistemul digestiv al păsărilor şi mediul de viaţă acvatic, provocând vătămarea şi posibil moarte din cauza foametei. |
| Biodegradare | Nu este de aşteptat ca acest material să fie uşor biodegradabil. În condiţii optime de oxidare, > 99% din produse vor rămâne intacte după expunerea la acţiunile microbiene. |
| Efecte adverse asupra mediului | Este de aşteptat ca ecotoxicitatea să fie minimă în baza solubilităţii scăzute în apă a polimerilor. Produsul este, în esenţă, inert, solid şi considerat netoxic. Este stabil (nu se descompune) în depozitele de deşeuri sau în sistemul acvatic. |

SECŢIUNEA 13: CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

Eliminarea deşeurilor

Transport aerian (IATA/ICAO)

Dacă este aruncat după utilizare, acest polimer nu respectă definiţiile deşeurilor periculoase Metoda de eliminare preferată a polimerului în ordinea preferinţelor este: curăţaţi şi reutilizaţi, dacă este posibil; recuperaţi şi recomercializaţi prin agenţii de reciclare a plasticului sau răşinii; incineraţi cu recuperarea căldurii reziduale; şi depozite de deşeuri. Reutilizarea, reciclarea, depozitarea, transportul şi eliminarea trebuie să aibă loc în conformitate cu reglementările naţionale şi locale aplicabile. NU ÎNCERCAŢI SĂ ELIMINAŢI PRIN INCINERARE NECONTROLATĂ. ARDEREA DESCHISĂ A MATERIALELOR PLASTICE ÎN DEPOZITELE DE DEŞEURI NU ESTE PERMISĂ.

SECTIUNEA 14:  INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL

| UN broj |  |
| --- | --- |
| H.I.N. (Kemlerov broj) |  |

Rutier (ADR) / feroviar (RID) / maritim (ADNR)

| Denumirea corectă pentru expediţie | POLIETILENĂ, NU ESTE REGLEMENTATĂ | Etichetă (etichete) necesară |
| --- | --- | --- |
| Numărul ONU | Niciunul | / |
| Clasa de pericol | Nu este controlat în conformitate cu ADR |  |
| Categoria de transport | Niciuna |  |
| Grupa de ambalare | Niciuna |  |

Maritim (IMO)

| Denumirea corectă pentru expediţie | POLIETILENĂ, NU ESTE REGLEMENTATĂ | Etichetă (etichete) necesară |
| --- | --- | --- |
| Numărul ONU | Niciunul | / |
| Clasa IMDG | Nu este controlat în conformitate cu IMDG |  |
| Categoria EmS | Niciuna |  |
| Grupa de ambalare | Niciuna |  |

| Transport aerian (IATA/ICAO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumirea corectă pentru expediţie | POLIETILENĂ, NU ESTE REGLEMENTATĂ | Etichetă (etichete) necesară |
| Numărul ONU | Niciunul | / |
| Clasa ICAO/IATA | Nu este controlat în conformitate cu ICAO/IATA |  |
| Grupa de ambalare | Niciuna |  |

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Informaţii privind reglementările

FDS a fost întocmită în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1907/2006 REACH. Produsul a fost clasificat în conformitate cu REGULAMENTELE CE, nr. 1272/2008/CE, nr. 1999/45/CE și nr. 67/548/CEE.

SECŢIUNEA 16: ALTE INFORMAŢII

| Indicaţii privind instruirea | Personalul care manipulează produsul trebuie să fie familiarizat cu proprietăţile sale, cu principiile de sănătate şi protecţia mediului referitoare la produs şi principiile de prim ajutor. |
| --- | --- |
| Utilizări recomandate | Asiguraţi-vă că toate reglementările naţionale / locale sunt respectate. Această fişă cu date de securitate a fost întocmită în conformitate cu directivele europene aplicabile şi se aplică pentru toate ţările care au tradus directivele în dreptul intern. Detaliile prezentate în acest document sunt considerate a fi corecte la momentul tipăririi. Deşi s-a acordat atenţie corespunzătoare elaborării acestui document, nu poate fi acceptată nicio răspundere pentru prejudicii sau daune care rezultă din utilizarea acestuia. Deşi la elaborarea acestui document s-a acordat atenţia necesară rezonabilă, nu acordăm garanţii şi nu emitem declaraţii cu privire la acurateţea sau integralitatea informaţiilor conţinute aici şi nu ne asumăm răspunderea cu privire la adecvarea acestor informaţii pentru scopurile prevăzute ale utilizatorului sau pentru consecinţele utilizării sale. Fiecare persoană trebuie să stabilească caracterul adecvat al informaţiilor pentru scopul lor special. |

| Listă de numerele de telefon ale centrelor toxicologice din Spaţiul Economic European |  |
| --- | --- |
| AUSTRIA (Viena Wien) | +43 1 40 400 2222 |
| BELGIA (Bruxelles Bruxelles) | +32 70 245 245 |
| BULGARIA (Sofia) | +359 2 9154 409 / +359 887 435 325 |
| REPUBLICA CEHĂ (Praga Praha) | +42 2 2491 9293 sau +42 2 2491 5402 |
| DANEMARCA (Copenhaga) | +45 35 31 54 04 |
| FINLANDA (Helsinki) | +358 9 471 977 |
| FRANŢA (Paris) | +33 1 40 05 48 48 |
| GERMANIA (Berlin) | +49 30 450 653565 |
| GRECIA (Atena Athinai) | +30 10 779 3777 |
| UNGARIA (Budapesta) | +36 80 20 11 99 |
| ISLANDA (Reykjavik) | +354 525 111, +354 543 2222 |
| IRLANDA (Dublin) | +353 1 8379964 |
| ITALIA (Roma) | +39 06 305 4343 |
| LETONIA (Riga) | +371 704 2468 |
| LITUANIA (Vilnius) | +370 2 36 20 52, +370 2 36 20 92 |
| OLANDA (Bilthoven) | +31 30 274 88 88 |
| NORVEGIA (Oslo) | +47 22 591300 |
| POLONIA (Gdansk) | +48 58 301 65 16 or +48 58 349 2831 |
| PORTUGALIA (Lisabona Lisboa) | 808 250 143 (numai pentru utilizare în Portugalia), +351 21 330 3284 |
| ROMANIA (Bucureşti) | +40 21 230 8000; |
| SLOVACIA (Bratislava) | +421 2 54 77 4 166 |
| SLOVENIA (Ljubljana) | + 386 41 650 500 |
| SPANIA (Barcelona) | +34 93 227 98 33 or +34 93 227 54 00 bip 190 |
| SUEDIA (Stockholm) | +46 8 33 12 31 (Internaţional) 112 (Naţional) |
| REGATUL UNIT (Londra) | 0870 243 2241 |

Aceste informaţii se aplică pentru PRODUSUL CA ATARE şi conform specificaţiilor din „HIP- Petrohemija“ Pancevo. În cazul preparatelor sau amestecurilor, este necesar să se asigure că nu va apărea un nou pericol.

Informaţiile se bazează pe cunoştinţele noastre despre produ, la data publicării şi sunt prezentate cu sinceritate.

Cu toate acestea, revizuirea unor date este în curs de desfăşurare. Utilizatorii sunt atenţionaţi despre posibilele pericole suplimentare atunci când produsul este utilizat în aplicaţii pentru care nu a fost destinat.

Această fişă va fi utilizată şi reprodusă numai în scopuri de prevenire şi securitate.

Trimiterile la documentele legislative, de reglementare şi codurile de practică nu pot fi considerate exhaustive.

Este responsabilitatea persoanei care primeşte produsul să consulte totalitatea documentelor oficiale privind utilizarea, deţinerea şi manipularea produsului.

Este, de asemenea, responsabilitatea utilizatorilor cu drept de gestionare a produsului să o predea oricărei persoane ulterioare care va veni în contact cu produsul. (utilizare, depozitare, curăţarea containerelor, alte procese) totalitatea informaţiilor conţinute în această fişă cu date de securitate şi necesare pentru siguranţa la locul de muncă, protecţia sănătăţii şi protecţia mediului.

| Cheie / Legendă |  |
| --- | --- |
| ACGIH | Conferinţa americană a igieniştilor industriali guvernamentali |
| ADNR | Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare |
| ADR | Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe drumuri publice. |
| CAS | Serviciul de catalogare a chimicalelor |
| UE | Uniunea Europeană |
| IARC | Agenţia Internaţională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului |
| IATA | Asociaţia Internaţională de Transport Aerian |
| ICAO | Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile |
| IMDG | Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase |
| IMO | Organizaţia Maritimă Internaţională |
| NFPA | Asociaţia naţională de protecţie împotriva incendiilor |
| NTP | Programul naţional de toxicologie |
| OSHA | Administraţia pentru sănătate şi securitate ocupaţională |
| RID | Regulamentul internaţional privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată |
| TWA | Medie ponderată în timp |