AVERTISMENT:

PENTRU STIVUIREA PALEȚILOR, CONSULTAȚI SECȚIUNEA 7

Traducere din limba engleză

SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

### Element de identificare a produsului

Denumire comercială

Alte denumiri Denumire chimică Numărul CAS

Polietilenă LOTRENE

9002-88-4 (LDPE); 25087-34-7 (LLDPE)

Polietilenă de joasă densitate şi polietilenă de joasă densitate liniară 9002-88-4 (LDPE); 25087-34-7 (LLDPE)

### 2. UTILIZĂRI RELEVANTE IDENTIFICATE ALE SUBSTANŢEI ŞI UTILIZĂRI NERECOMANDATE

Utilizări recomandate

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să consultaţi fişa cu date tehnice a produsului. Recomandat pentru utilizatorii profesionişti

### DETALII PRIVIND FURNIZORUL FIŞEI CU DATE DE SECURITATE

Denumirea comercială a firmei	a se vedea mai jos în această pagină.

### INFORMAŢII DESPRE SOCIETATE

Denumirea societăţii

Qatar Petrochemicals Company (Qapco) Q.S.C

Căsuţa poştală 756 Doha- Qatar

Adresă de e-mail: info@qapco.com.qa.

### Qatofin Company Limited

Căsuţa poştală 55013 Doha- Qatar

Adresă de e-mail: info@qatofin.com.qa

### NUMĂR DE TELEFON CARE POATE FI APELAT ÎN CAZ DE URGENŢĂ *

Deversare, scurgere, incendiu, expunere sau accident apelaţi CHEMTREC non-stop

În SUA şi Canada: 1-800-424-9300 CCN724450

În afara SUA şi Canada: 1 703-741-5970

1-703-527-3887 (apelurile cu taxă inversă sunt acceptate)

## Identificarea pericolelor

### Clasificarea substanţei

Nu este clasificată în conformitate cu directivele CEE 67/548 / CEE (substanțe periculoase) şi 1999/45 / CE ( preparate periculoase)

EC-GHS (CLP)

Nu este clasificată conform Regulamentului CE 1272/2008 (CE-GHS) şi ATP

### 67/548 / CEE şi 1999/45 / CE

### Pericole principale

Traducere din limba engleză

Niciunul conform cunoştinţelor noastre

Risc scăzut pentru temperaturi sub 130 °C

Particulele fine de praf pot provoca iritații ale sistemului respirator şi mucoaselor.

Dacă este încălzit la peste 130 °C, produsul poate forma vapori sau gaze care pot provoca iritații ale tractului respirator şi provoca tuse şi senzație de dificultate de respirație.

### Efecte negative asupra sănătăţii umane

Inhalare

Contactul cu pielea Contactul cu ochii

Ingestia

În contact cu materialul fierbinte, poate cauza arsuri termice severe. Particulele fine de praf pot provoca iritaţii la nivelul mucoaselor oculare.

Datorită structurii sale, produsul nu ar trebui să fie periculos pentru organismele acvatice non-biodegradabile

Poliolefinele sunt biologic inerte.

### Efecte dăunătoare asupra mediului

### Efecte fizico-chimice adverse

  - Elemente de etichetare CE-GHS (CLP)

Combustibil în cazul în care este expus la flacără.

Produsul care curge poate crea sarcină electrică, având ca rezultat scântei care pot aprinde praful sau provoca o explozie, în anumite intervale de concentraţie.

Nu este clasificat conform Regulamentului CE 1272/2008 (CE-GHS) şi        ATP

Pictogramei (pictogramelor) –

AVERTISMENT:

PENTRU STIVUIREA PALEȚILOR, CONSULTAȚI SECȚIUNEA 7

nu există informații disponibile

Polietilenă

9002-88-4 (LDPE) / 25087-34-7 (LLDPE)

Numărul de produs este un polimer, ca urmare a regulamentului european, înregistrarea în inventarul EINECS (Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață) nu este necesară.

  - Alte pericole

## Compoziţie / informaţii despre componente

### Substanţe (denumire chimică)

Numărul CAS

EINECS

sau ELINCS

### EC-GHS (CLP) 67/548/EEC & 1999/45/EC

Substanţe care prezintă un pericol pentru sănătate

Seria chimică Aditivi

Nu este necesar

Nu este necesar

Niciunul conform cunoştinţelor noastre

Polimer olefinic

Antioxidanţi şi stabilizatori: maximum 0,7%

## Măsuri de prim ajutor

### Descrierea măsurilor de prim ajutor

Cale de expunere

Inhalare

Expunerea la aerosoli, fum şi vapori produşi de produsul încălzit sau ars:

Aduceţi pacientul la aer curat Solicitaţi sfatul medicului.

Contactul cu pielea

Contactul cu ochii

Traducere din limba engleză

Expunerea la stropirea cu produs fierbinte:

Trataţi partea afectată cu apă rece (prin pulverizare sau imersie). Nu încercaţi să detaşaţi produsului topit prins pe piele sau să scoateţi îmbrăcămintea prinsă cu material topit, partea corpului vătămată riscă să fie ruptă; de obicei stratul se desprinde singur după câteva zile.

In caz de arsuri grave, solicitaţi tratament spitalicesc.

Expunerea la stropirea cu produs fierbinte:

Trataţi ochii cu apă rece.

Consultaţi un specialist de la spital sau centru medical

Particulele fine de praf pot provoca iritaţii la nivelul mucoaselor oculare.

În caz de iritare cauzată de particulele fine de praf: spălaţi cu cantităţi mari de apă, până când iritaţia dispare.

### Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate:

A se vedea § 11 pentru mai multe detalii cu privire la efecte.

### Indicaţii privind asistenţa medicală de urgenţă şi necesitatea tratamentelor speciale

Nu există informaţii disponibile

## Măsuri de combatere a incendiilor

Măsuri tehnice

### Mijloace de stingere a incendiilor

Adecvate

A nu se utiliza

Opriţi răspândirea focului.

Sunaţi imediat pompierii.

Evacuaţi personalul neesenţial

Îmbrăcăminte de protecţie, ochelari de protecţie şi echipament de respiraţie autonom trebuie pus la dispoziţie pentru pompieri.

Pentru incendii minore: dioxid de carbon (CO2) sau pulbere, apă

Pentru incendii mai extinse: spumă. apă pulverizată (ceaţă) pentru a răci suprafeţele expuse la foc.

Nu utilizaţi jeturi de apă (furtun pentru jet) pentru stingerea incendiilor, deoarece acestea pot ajuta la răspândirea flăcărilor

### Pericole speciale asociate cu substanţa

Combustie completă, cu formare de oxigen în exces : dioxid de carbon (CO2) şi vapori de apă.

Combustia parţială formează şi:  monoxid de carbon (CO), funingine şi

produse crăpate: aldehide, cetone, acetonă, acetaldehidă, formaldehidă, acroleină, hidrocarburi şi acizi graşi volatili

### Recomandări destinate pompierilor

Purtaţi   echipament de respiraţie adecvat în cazul în care

există riscul de expunere la vapori sau fum.

## Măsurile în caz de dispersie accidentală

### Măsuri de protecţie personală, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă:

Pentru personalul care nu este implicat în situaţii de urgenţă

Purtaţi o mască anti-praf adecvată

Purtați echipament de respirație adecvat în cazul în care există riscul de expunere la vapori sau fum.

În cazul în care este expunerea probabilă, îmbrăcăminte de protecţie trebuie purtată, inclusiv mănuşi, ochelari de protecţie / ochelari

Pentru personalul care intervine în situaţii de urgenţă

### Precauţii pentru mediul înconjurător:

Nu aruncaţi acest produs în mediul înconjurător

Traducere din limba engleză

### Metode şi materiale necesare pentru izolare şi curăţare:

Pe sol

În apă

Granulele vărsate pe podea pot cauza un risc de alunecare pe suprafeţe netede.

Recuperaţi produsul vărsat prin măturare sau aspirare; puneţi-l în recipiente pentru a facilita eliminarea.

Eliminaţi în siguranţă, în conformitate cu reglementările locale sau naţionale.

În cazul în care materialul a fost eliberat într-un curs de apă sau

sistem de canalizare , anunțați autoritățile de posibila prezență a materialelor plutitoare

Împiedicaţi răspândirea materialului vărsat.

### Consultaţi şi secţiunile 8 şi 13

Curăţaţi suprafaţa apei prin adunarea resturilor care plutesc deasupra.

Consultaţi un specialist pentru eliminarea deşeurilor într-un mod sigur, în conformitate cu reglementările locale sau naţionale.

## Manipulare şi depozitare

Important

### Precauţii pentru manipularea în condiţii de siguranţă

Consultaţi orice măsuri naţionale care pot fi relevante.

Măsuri tehnice

Toate echipamentele de transport pneumatice trebuie să fie împământate electric.

Evitaţi acumularea de praf prin utilizarea filtrelor la echipamentul de transport pneumatic.

### Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Condiţii de depozitare

Păstraţi la temperatura ambiantă şi la presiune atmosferică, în ambalajul original (cutii de plastic sau carton) sau în siloz realizat dintr-un material adecvat (aluminiu, otel inoxidabil, ...).

Nu depozitaţi lângă materiale inflamabile.

Depozitaţi departe de sursa de încălzire. evitaţi acumularea de electricitate cu conexiune la masă.

Depozitaţi într-un loc uscat, bine ventilat.

Depozitarea prelungită preferabil la distanţă de lumina directă

a soarelui sau alte surse de radiaţie

Depozitarea paleţilor

Doi paleţi pot fi stivuiţi  pe podea în stare bună.

Cu toate acestea, atunci când pictograma de avertizare prezentată în partea de sus a fişei cu date de securitate este aplicată pe palet, paletul nu trebuie niciodată să fie plasat  deasupra sau dedesubtul unui alt palet.

N.B. aici palet termenul palet include atât paletul, cât şi încărcătura acestuia. Atunci când paleţi sunt depozitaţi pe rafturi, trebuie verificat dacă un palet este adecvat pentru stivuirea pe acele rafturi

### Utilizarea (utilizările) specifică

Consultaţi secţiunea 8

Recomandat pentru utilizatorii profesionişti

Traducere din limba engleză

## Controlul expunerii / protecţie personală

  - PARAMETRI DE CONTROL	Consultaţi orice măsuri naţionale care pot fi relevante.

### LIMITĂ DE EXPUNERE PROFESIONALĂ

  - CONTROALE ALE EXPUNERII

Controale tehnice adecvate

Particulele de praf inhalabile:

US (ACGIH-2012): TLV-8h TWA: 10 mg/m³ UK: HSE EH40/2005:

Limita de expunere pe termen lung (8 ore Perioada de referinţă TWA): 10 mg / m³ (total praf inhalabil)

Particulele de praf respirabile:

US (ACGIH-2012): TLV- 8h TWA: 3 mg/m³ UK: HSE EH40/2005:

Limita de expunere pe termen lung (8 ore Perioada de referinţă TWA): 4 mg / m³ (praf respirabil)

Substanţa nu este clasificată pentru sănătatea umană sau pentru mediu şi nu este PBT sau vPvB, astfel încât nu este necesară o evaluare a   expunerii sau a riscului.

Pentru sarcini unde este necesară intervenţia lucrătorilor, substanţa activă trebuie manipulată în conformitate cu  bunele proceduri de igienă  şi de siguranţă industriale.

Controlul expunerii profesionale

Protecţie personală

Protecţie respiratorie

În cazul în care există riscul de supraexpunere la praf, vapori sau fum (în timpul prelucrării produsului), se recomandă ca un sistem de evacuare locală să fie amplasat deasupra echipamentului de conversie (hotă) şi zona de lucru să fie bine aerisită.

Purtaţi protecţie respiratorie anti-praf adecvată. Tip de filtru recomandat: P1

Protecţia pielii şi a corpului

Protecţia ochilor

Alte elemente de protecţie personală

În cazul în care expunerea este probabilă, îmbrăcămintea de protecţie trebuie purtată, inclusiv mănuşi

Ochelari de protecţie / ochelari

Pantofi antialunecare de siguranţă în zonele în care împroşcări sau scurgeri pot apărea.

Măsuri de sănătate industriale

Utilizare generală

Ventilaţie locală de evacuare poate fi necesară atunci când se lucrează într-o zonă închisă

Folosiţi îmbrăcăminte specială de lucru.

Nu depozitaţi în apropierea produselor alimentare.

În timpul utilizării nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi.

### Controale ale expunerii mediului

Manipulaţi în conformitate cu

bunele practici de igienă şi de

siguranţă industrială.

## Proprietăţi fizico-chimice

### Informaţii despre proprietăţile fizice şi chimice de bază

Aspect

Stare fizică la 20 °C Culoare

Miros

Pelete de la un diametru de 2 până la 5 mm Solid

translucent, alb opac Inodor

Traducere din limba engleză

Schimbarea stării la 1013 hPa            Interval de topire 	(°C)

Punct de inflamabilitate (ASTM D 1929) (°C) Temperatura de autoaprindere (°C) Limite de explozie	(Kg / m³):          Inferioară

Min. energia de aprindere, la 20 °C (mJ) Presiune de vapori la 20 °C (hPa) Densitate, masa la 20 °C (kg / m³) Solubilitate în apă la 20 °C (mg / l), valoarea pH-ului (produs concentrat) Vâscozitate ( mm² / s)

### ALTE INFORMAŢII

90 la 160

± 340

> 350

0,015 (pentru pulbere de polimer <63 µm) 63

Niciuna

915 - 935 (ISO 1183)

Insolubil

Nu se aplică Nu se aplică.

Nu există informaţii disponibile

## Stabilitate şi reactivitate

  - REACTIVITATE                                                        Produsul este combustibil, dacă este încălzit peste punctul de aprindere.

  - STABILITATE CHIMICĂ

Stabil în condiţii normale de funcţionare, depozitare, manipulare şi utilizare

Praful poate forma un amestec exploziv cu aerul, cu aprindere prin scântei sau surse de aprindere.

### POSIBILITATEA DE REACŢII PERICULOASE

### CONDIŢII DE EVITAT

A se evita apropierea sau contactul cu flăcări sau scântei

Se recomandă să nu se încălzească la o temperatură mai mare de 320 °C

### MATERIALE INCOMPATIBILE

  - PRODUSE DE DESCOMPUNERE PERICULOASE

A se evita contactul cu acizi puternici halogeni

Recomandare pentru a preveni explozia evitaţi acumularea prafului prin folosirea filtrelor la echipamentul de transport pneumatic.

Ventilaţi foarte bine locul de muncă.

Toate materialele conductoare trebuie să fie legate la pământ electric.

În cazul alimentării pneumatice, alimentaţi extruderele prin aspirare, utilizaţi , de preferinţă, azot ca  gaz purtător

## Informaţii toxicologice

### Informaţii privind efectele toxicologice

TOXICITATE ACUTĂ	Poliolefinele sunt biologic inerte.

Datorită compoziției sale, produsul trebuie considerat ca fiind, practic, nedăunător

Ingestie

### EFECT LOCAL

Inhalare	Praful poate provoca iritaţii ale sistemului respirator.

Traducere din limba engleză

Dacă este încălzit la peste 130 °C, produsul poate forma vapori sau gaze care pot provoca iritaţii ale tractului respirator şi provoca tuse şi senzaţie de dificultate de respiraţie.

Contactul cu pielea

Datorită compoziţiei sale, produsul poate fi considerat, practic, ca fiind neiritant

În contact cu materialul fierbinte, poate provoca arsuri termice severe Produsele de descompunere termică sunt produse la temperaturi ridicate , iar acestea pot fi iritante

Contactul cu ochii

Datorită compoziţiei sale, produsul poate fi considerat, practic, ca fiind neiritant

### EFECTE SPECIFICE

Particulele fine de praf pot provoca iritaţia mucoasei oculare. Stropirea picăturilor topite provoacă arsuri ale ţesuturilor oculare.

Produsele de descompunere termică sunt produse la temperaturi ridicate , iar acestea pot fi iritante

Poliolefinele sunt biologic inerte.

## Informaţii ecologice

Informaţii privind efectele toxicologice	Evitaţi dispersarea în mediul înconjurător ori de câte ori este posibil.

Datorită structurii sale, produsul nu ar trebui să fie periculos pentru mediul acvatic.

### TOXICITATE

### PERSISTENŢĂ ŞI DEGRADABILITATE

Biodegradat în CBO 5 (gO2 / g)

Persistent în mediu

Substanţa este lent biodegradabilă

Sub limita de detecţie

  - POTENŢIAL DE BIOACUMULARE	Potenţialul de bioacumulare a produsului în mediul înconjurător este foarte scăzut

### MOBILITATE

Apă / aer

Sol şi sedimente

Conţinutul de compuşi volatili organici (COV) al acestui produs este <0,3% în greutate

Evaporarea în aer este practic nulă

Datorită proprietăţilor sale fizico-chimice, produsul are o mobilitate redusă în sol

Apă  În caz de deversare accidentală, produsul pluteşte la

suprafaţă, este insolubil şi evaporarea acestuia în aer este practic nulă

### Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

  - ALTE EFECTE ADVERSE

Nu este necesară

Nu există informaţii disponibile

## Informaţii privind eliminarea

### Metode de tratare a deşeurilor

În conformitate cu reglementările locale. Eliminare autorizată

Refuz pentru reprelucrare

nu aruncaţi prin chiuvete, canale de scurgere sau în mediul înconjurător imediat

Traducere din limba engleză

Poate fi folosit drept combustibil în instalaţiile proiectate în mod corespunzător.

Incineraţi cu reziduurile menajere conform unui plan de incinerare a deşeurilor municipale solide.

Numărul de deşeuri industriale CE	07 02 13, 16 01 19, 17 02 03 & 20 01 39: materiale plastice

## Informaţii privind transportul

### Rutier (ADR) / feroviar (RID)

Numărul ONU

### Căi navigabile interioare (ADN) Maritim (OMI)

Transport aerian (ICAO / IATA)

Nu este restricţionat pentru transport.       Nu se aplică.

Nu este restricţionat pentru transport. Nu este restricţionat pentru transport. Nu este restricţionat pentru transport.

## Informaţii privind reglementările

### Reglementări/legislaţie privind siguranţa, sănătatea şi mediul specifice substanţei sau amestecului

Germania

Wassergefährdungsklasse	NWG: nepericulos pentru ape

### Înregistrare

Aceste date de înregistrare sunt doar pentru polimeri. Pentru aditivii, vă rugăm să consultaţi QAPCO care va oferi certificarea necesară

Produsul este un polimer conform regulamentului european, înregistrarea în conformitate cu EINECS (Inventarul european al substanțelor chimice existente) nu este necesară.

Enumerat în inventarul SUA TSCA (Legea privind controlul substanţelor toxice)

Enumerat în inventarul DSL din Canada (Lista substanţelor de uz casnic).

Enumerat în inventarul ENCS japoneze (substanţe chimice existente şi noi).

Enumerat în AICS (Inventarul australian al substanţelor chimice). Enumerat în inventarul coreean ECL (Lista cu substanţele chimice existente).

Enumerat în inventarul filipinez PICCS (Inventarul filipinez al substanţelor chimice şi produselor chimice).

Enumerat în inventarul elveţian: SWISS

Enumerat în registrul Republicii Populare Chineze: CRC-SEPA (Centrul de înregistrare chimică pentru Administraţia de Stat pentru Protecţia Mediului din China)

  - Evaluarea securităţii chimice	 Substanţa nu este clasificată pentru sănătatea umană sau pentru mediu

şi nu este PBT sau vPvB, astfel încât nu este necesară o evaluare a

expunerii sau a riscului. Pentru sarcini unde este necesară intervenţia lucrătorilor, substanţa activă trebuie manipulată în conformitate cu

bunele proceduri de igienă  şi de siguranţă industriale.

Traducere din limba engleză

## Alte informaţii

Indicaţii privind instruirea

Utilizarea acestui produs necesită o pregătire specifică.

Utilizatorul trebuie să primească toate informaţiile despre produs, pentru a manipula produsul în condiţii de siguranţă

(echipamente de protecţie individuală şi standardele de bune practici)

Alte informaţii	Nu există informaţii disponibile

Fişa cu date de siguranţă este conformă cu Regulamentul (UE) nr. 1907/2006

Aceste informaţii se aplică produsului ca atare şi în conformitate cu specificaţiile QAPCO. În cazul preparatelor sau amestecurilor, este necesar să se asigure că nu va apărea un nou pericol.

Informaţiile se bazează pe cunoştinţele noastre despre produs, la data publicării şi sunt prezentate cu sinceritate. Cu toate acestea, revizuirea unor date este în curs de desfăşurare.

Utilizatorii sunt atenţionaţi despre posibilele pericole suplimentare atunci când produsul este utilizat în aplicaţii pentru care nu a fost destinat. Această fişă va fi utilizată şi reprodusă numai în scopuri de prevenire şi securitate.

Trimiterile la documentele legislative, de reglementare şi codurile de practică nu pot fi considerate exhaustive.

Este responsabilitatea persoanei care primeşte produsul să consulte totalitatea documentelor oficiale privind utilizarea, deţinerea şi manipularea produsului.

Este, de asemenea, responsabilitatea utilizatorilor cu drept de gestionare a produsului să o predea oricărei persoane ulterioare care va veni în contact cu produsul. (utilizare, depozitare, curăţarea containerelor, alte procese) totalitatea informaţiilor conţinute în această fişă cu date de securitate şi necesare pentru siguranţa la locul de muncă, protecţia sănătăţii şi protecţia mediului înconjurător.

(*) indică modificările făcute cu privire la versiunea anterioară.