FIŞA CU DATE DE SECURITATE

# SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

## Element de identificare a produsului

Denumirea substanţei

Denumirea comercială a substanţei

Număr de identificare Număr de înregistrare

Homopolimer polipropilenă (PP)

Polipropilenă Buplene® homopolimer clasele 6131,6231,6331,6431,6531,6631, 6531

BOPP; 6631 BOPP

9003-07-0

Sinonime	Niciunul.

Data emiterii	14 septembrie 2011

## Numărul versiunii	02

Data reviziei	24 aprilie 2013

Înlocuieşte data	14 septembrie 2011

## Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate:

Utilizări identificate	Ambalare pentru produse alimentare, materiale folie: folie turnată, folie orientată biaxial, produse pentru: utilizare în gospodărie, industria construcţiei de automobile şi electrică, produse pentru construcţii, ţevi, profile, filamente, textile ţesute şi neţesute, produse igienico-sanitare şi în scopuri medicale, pentru ambalaje unică şi fermă, inclusiv pentru umplere şi sterilizare la cald.

## Utilizări contraindicate	-

  - Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Denumirea societăţii	LUKOIL Neftohim Burgas AD

Adresa	Bourgas 8104, Bulgaria

Telefon	+359 5511 5654

Fax	+359 5511 5555

e-mail	SDS@neftochim.bg

Persoană de contact	REACH@neftochim.bg

## Număr care poate fi apelat în caz de urgenţă in UE

  - Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

112

+1-760-476-3961 (333368)

# SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

## Clasificarea substanţei sau a amestecului:

Clasificare în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE modificată

Această substanţă nu întruneşte criteriile de clasificare în conformitate cu Directiva 67/548/CEE modificată.

## Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 modificat

Această substanţă nu întruneşte criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008 modificat.

## Rezumatul pericolelor

Pericole fizice	Nu este clasificat pentru pericole fizice.

Riscuri pentru sănătate	Nu este clasificat pentru riscuri pentru sănătate.

Pericole pentru mediul înconjurător	Nu este clasificat pentru pericole pentru mediul înconjurător.

Riscuri specifice	În condiţiile normale de utilizare preconizate, nu este de aşteptat ca acest material să reprezinte un pericol de inhalare. Temperaturi ridicate sau acţiuni mecanice pot forma praf şi fum, care pot fi iritante pentru ochi, mucoase şi tractul respirator. Pericol de otrăvire de la produse de distrugere (descompunere), adică la încălzirea polietilenei în timpul prelucrării. Materialul topit sau fierbinte poate produce arsuri termice.

Simptomele principale	Praful poate irita gâtul şi sistemul respirator şi provoca tuse.

## Elemente de etichetare

Eticheta în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, modificat Conţine:	Polipropilenă homopolimer

Număr de identificare	9003-07-0

## Pictograme de pericol

Niciuna.

Cuvânt de semnalizare	Niciunul.

Fraze de pericol	Substanţa nu întruneşte criteriile de clasificare.

## Fraze de precauţie

Prevenire	Respectaţi bunele practici de igienă din industrie.

Răspuns	Solicitaţi asistenţă medicală / cereţi spatul medicului dacă nu vă simţiţi bine.

Depozitare	Depozitaţi la distanţă de materiale incompatibile.

Eliminare	Eliminaţi deşeurile şi reziduurile în conformitate cu cerinţele autorităţilor locale.

Informaţii suplimentare de etichetare    Nu se aplică.

  - Alte pericole	Nu se cunosc.

# SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componentele

## 3.1. Substanţe Informaţii generale

Denumire chimică

%	Nr. CAS  / Nr. CE

Nr. de înregistrare REACH

Nr. INDEX

Note

Polipropilenă homopolimer	≥98

## Clasificarea:	DSD:   -

9003-07-0	-	-

-

## CLP:   -

Comentarii despre compoziţie	Acest produs conţine aditivi: antioxidanţi şi termo-stabilizatori în concentraţii, substanţe de neutralizare  acide – nu mai mult de 2 %. Toate concentraţiile sunt în procente conform greutăţii, cu excepţia cazului în care ingredientul este un gaz. Concentraţiile de gaz sunt în procente de volum.

Exceptat de la înregistrare conform Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

# SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Informaţii generale	Arsuri termice: clătiţi imediat cu multă apă. În timpul clătirii, scoateţi hainele care  nu aderă la zona afectată. Sunaţi la ambulanţă. Continuaţi clătirea în timpul transportului la spital.

## Descrierea măsurilor de prim ajutor:

Inhalare	Scoateţi victima la aer curat. Dacă simptomele persistă, solicitaţi asistenţă medicală.

Contactul cu pielea	Nu sunt menţionate măsuri specifice de prim ajutor. Spălaţi pielea cu apă şi săpun. În caz de contact cu produsul  topit, răciţi rapid cu apă şi solicitaţi asistenţă medicală imediată. Nu încercaţi să eliminaţi produsul topit de pe piele, deoarece pielea va rupe cu uşurinţă.

Contactul cu ochii	Nu frecaţi ochii. Clătiţi ochii cu apă ca o măsură de precauţie. În cazul în care materialul topit vine în contact cu ochii , clătiţi spăla cu apă din abundenţă pentru cel puţin 15 minute. Solicitaţi asistenţă medicală.

Ingestie	Clătiţi gura cu apă din abundenţă. Solicitaţi asistenţă medicală dacă orice stare de disconfort persistă.

## Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate:

  - Indicaţii privind asistenţa medicală de urgenţă şi necesitatea tratamentelor speciale:

Contact cu praf: poate provoca iritaţie prin abraziune mecanică. Expunerea la materialul fierbinte poate provoca arsuri termice.

Asiguraţi măsuri generale de susţinere şi tratament simptomatic.

# SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

Pericole generale de incendiu	Va arde dacă este puternic încălzit şi atunci când este implicat în incendiu.

## Mijloace de stingere a incendiilor:

Mijloace de stingere corespunzătoare

Mijloace de stingere necorespunzătoare

  - Pericole speciale asociate substanţei sau amestecului

  - Recomandări destinate pompierilor

Echipament de protecţie special pentru pompieri

Proceduri speciale de stingere a incendiilor

Stingeţi cu spumă rezistentă la alcool, dioxid de carbon, pulbere uscată sau ceaţă de apă. Nu se cunosc.

Concentraţiile mari de praf pot forma amestec exploziv cu aerul. În timpul incendiului  se pot forma gaze periculoase pentru sănătate.

Alegerea protecţiei respiratorii pentru pompieri: urmaţi precauţiile generale de siguranţă împotriva incendiului indicate la locul de muncă. În caz de incendiu trebuie purtat un aparat de respiraţie autonom şi echipament complet de protecţie.

Evacuaţi zona şi încercaţi stingerea incendiului de la o distanţă sigură. Staţi în direcţia opusă vântului. Mutaţi recipientul din zona de incendiu dacă se poate face fără riscuri. Pentru un incendiu masiv în zona mărfii, folosiţi furtun de incendiu fără pilot sau duze de monitor, dacă este posibil. În caz contrar, retrageţi-vă şi lăsaţi focul să ardă.

# SECŢIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

## Măsuri de protecţie personală, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă:

Pentru personalul care nu este implicat în situaţii de urgenţă

Evitaţi inhalarea de praf şi contactul cu pielea si ochii. Purtaţi echipament individual de protecţie corespunzător.

Pentru personalul care intervine în situaţii de urgenţă

Evitaţi formarea de praf.  Utilizaţi protecţie individuală recomandată în secţiunea 8 din FDS.

  - Precauţii pentru mediul înconjurător:	Autoritatea de mediu trebuie anunţată despre toate scurgerile majore.

## Metode şi materiale necesare pentru izolare şi curăţare:

  - Trimiteri către alte secţiuni:

Evitaţi formarea de praf. Colectaţi praf folosind un aspirator echipat cu filtru HEPA. Dacă nu este posibil, umeziţi uşor praful cu ceaţă de apă înainte de a-l strânge cu lopata, mătura sau similar. Spălaţi zona cu apă.

Pentru protecţia personală, consultaţi secţiunea 8 din FDS.

Pentru eliminarea reziduurilor, consultaţi secţiunea 13 din FDS.

# SECŢIUNEA 7: Manipulare şi depozitare

## Precauţii pentru manipularea în condiţii de siguranţă

  - Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Evitaţi contactul cu material topit. Evitaţi inhalarea fumului de la produsul topit. Utilizaţi cu ventilaţie adecvată. Evitaţi generarea şi răspândirea prafului. Respectaţi bunele practici de igienă din industrie.

A se păstra departe de surse de aprindere - Fumatul interzis. Depozitaţi într-un loc uscat, răcoros, la distanţă de lumina directă a soarelui. Împământaţi containerul şi echipamentul de transfer pentru a elimina scânteile electrice statice. Depozitaţi la distanţă de materiale incompatibile.

  - Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)	Ambalare pentru produse alimentare, materiale folie: folie turnată, folie orientată biaxial, produse pentru: utilizare în gospodărie,  industria construcţiei de automobile şi electrică, produse pentru construcţii, ţevi, profile, filamente, textile ţesute şi neţesute, produse igienico-sanitare şi în scopuri medicale, pentru ambalaje unică şi fermă, inclusiv pentru umplere şi sterilizare la cald.

# SECŢIUNEA 8: Controlul expunerii/protecţia personală

## Parametri de control

Limite de expunere profesională	Nu există limite de expunere menţionate pentru ingredient (ingrediente).

Valori-limită biologice	Nu există limite de expunere biologice menţionate pentru ingredient (ingrediente).

## Proceduri de monitorizare recomandate

Nu este disponibil.

Nivel derivat fără efect (DNEL)	Nu este disponibil.

## Concentraţie previzibilă fără efect (PNEC)

Nu este disponibil.

## Controale ale expunerii:

Controale tehnice adecvate

Asiguraţi ventilaţie adecvată. Asiguraţi ventilaţie locală în cazul în care se generează praf.

## Măsuri de protecţie individuală, precum echipament individual de protecţie

Informaţii generale	Echipamentul individual de protecţie trebuie ales în conformitate cu standardele CEN şi după  discuţiile cu furnizorul de echipament individual de protecţie.

Protecţia ochilor / feţei	Utilizaţi practicile normale de protecţie a ochilor. În cazul în care există condiţii de praf,  se recomandă ochelari de protecţie chimică.

## Protecţia pielii

- Protecţia mâinilor	Nu este nevoie de protecţie în condiţii normale de utilizare. Este o bună practică de  igienă industrială să reduceţi la minimum contactul cu pielea.

- Altele	Nu este necesară protecţia pielii în condiţii normale de utilizare. În conformitate cu  bunele practici de igienă industriale, trebuie luate măsuri de precauţie pentru a se evita contactul cu pielea.

Protecţie respiratorie	Nu este nevoie de protecţie în condiţii normale de utilizare şi cu ventilaţie adecvată.  În caz de ventilaţie inadecvată sau riscul de inhalare de praf, folosiţi echipament de respiraţie adecvat cu filtru de particule (tipul P2).

Pericole termice	Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie termică corespunzătoare, atunci când este necesar.

Măsuri de igienă	Respectaţi întotdeauna măsurile de igienă personală adecvată, cum ar fi spălarea după manipularea materialului  şi înainte de a mânca, bea şi / sau fuma. Spălaţi în mod regulat hainele de lucru şi echipamentul de protecţie pentru a elimina contaminarea.

## Controale ale expunerii mediului

Autoritatea de mediu trebuie anunţată despre toate scurgerile majore.

# SECŢIUNEA 9: Proprietăţi fizice şi chimice

## Informaţii despre proprietăţile fizice şi chimice de bază Aspect	Granule.

Starea fizică	Solid.

Formă	          Granule.

Culoare	Incolor până la alb mat.

Miros	Inodor.

Prag de miros	Nu se aplică.

pH	Nu se aplică.

Punct de topire / punct de îngheţare	160 - 175 °C (320 - 347 °F)

## Punct iniţial de fierbere şi interval de fierbere

Nu este disponibil.

Punct de aprindere	Nu se aplică.

Viteza de evaporare	Nu se aplică. Inflamabilitate (solid, gaz)	Nu este disponibil.

Limite superioare / inferioare de inflamabilitate sau de explozie

## Limita de inflamabilitate - inferioară

(%)

Limita de inflamabilitate - superioară

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Presiunea vaporilor	Nu este disponibil.

Densitatea de vapori	Nu este disponibil.

Densitate relativă                              0,899-0,906

Solubilitate (solubilităţile)	Insolubil în apă.

## Coeficientul de partiţie  (n-octanol/apă)

Nu se aplică.

Temperatura de autoaprindere	> 380 °C (> 716 °F)

Temperatura de descompunere	Nu este disponibil.

Vâscozitate	Nu se aplică.

Proprietăţi explozive	Nu este disponibil.

Proprietăţi de oxidare	Nu este disponibil.

## Alte informaţii

Densitatea în vrac	> 450 kg/m3

Formula moleculară	(C3-H6)X-

COV (greutate %)	Nu se aplică.

# SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

  - Reactivitate	Produsul este stabil şi nu este reactiv în condiţii normale de utilizare, depozitare şi transport.

  - Stabilitate chimică	Acest produs este stabil în condiţiile de utilizare preconizate.

## Posibilitatea de  reacţii periculoase

Polimerizarea periculoasă nu se produce.

  - Condiţii de evitat

A se evita expunerea la temperaturi ridicate sau la lumina directă a soarelui. Contactul cu materialele incompatibile.

  - Materiale incompatibile	Agenţi de oxidare. Halogeni. Acizi tari.

## Produse de descompunere periculoase

Descompunerea termică sau combustia poate elibera gaze toxice şi / sau corozive sau vapori.

# SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

Informaţii generale	Expunerea profesională la substanţa sau amestecul în cauză poate provoca efecte adverse.

## Informaţii privind căile probabile de expunere

Ingestie		În condiţii normale de utilizare preconizate, acest material nu prezintă niciun risc pentru sănătate.

Inhalare		Nu este relevant la temperaturi ambientale normale. Când este încălzit, se pot forma vapori iritanţi.

Contactul cu pielea	Iritarea pielii nu este preconizată atunci când este utilizat în mod normal.

Contactul cu ochii	Temperaturile ridicate sau acţiunea mecanică pot forma praf şi fum care pot fi iritante pentru  ochi.

Simptome	Materialul fierbinte va produce arsuri termice.

## 11.1. Informaţii privind efectele toxicologice

Toxicitate acută	În condiţii normale de utilizare preconizate, acest material nu prezintă niciun risc pentru sănătate. Pericol de otrăvire de la produse de distrugere (descompunere), adică  la încălzirea polietilenei în timpul prelucrării.

Corodarea / iritarea pielii	Nu este clasificat.

## Lezarea gravă / iritarea ochilor

Temperaturile ridicate sau acţiunea mecanică pot forma praf şi fum care pot fi iritante pentru  ochi.

Sensibilizarea căilor respiratorii	Nu este clasificat.

Sensibilizarea pielii	Nu este sensibilizant pentru piele.

Mutagenitatea celulelor germinative	Nu este disponibil.

Carcinogenitate	Nu este clasificat.

## Monografiile IARC. Evaluarea generală a cancerogenităţii

Polipropilenă homopolimer (CAS 9003-07-0)	3 Nu este clasificat ca având efect carcinogenic pentru om.

Toxicitatea pentru reproducere	Nu este clasificat.

## Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată

Nu se cunosc.

Nu se cunosc.

Pericol prin aspirare	Nu prezintă pericol prin aspirare.

## Informaţii referitoare la amestec în raport cu substanţa

Nu se aplică.

Alte informaţii	Contactul cu materialul fierbinte poate provoca arsuri termice, care pot duce la afectarea permanentă sau  orbire.

# SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

  - Toxicitate	Nu există date privind toxicitatea menţionate pentru ingredient (ingrediente).

## Persistenţă şi degradabilitate

Nu există date disponibile.

  - Potenţial de bioacumulare    Nu există date disponibile.

## Coeficientul de partiţie

n-octanol / apă (log Kow)

Nu se aplică.

Factorul de bioconcentrare (BCF)	Nu este disponibil.

  - Mobilitate în sol	Nu este considerat mobil.

Mobilitatea în general	Produsul este insolubil în apă.

## Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

Nu există date disponibile.

  - Alte efecte adverse	Produsul nu este clasificat ca periculos pentru mediu. Cu toate acestea, acest lucru nu exclude  posibilitatea ca scurgeri mari sau frecvente să aibă un efect nociv sau dăunător asupra mediului.

# SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

## 13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Deşeuri reziduale	A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

Ambalaje contaminate	Containerele goale trebuie depuse la un spaţiu autorizat de eliminare a deşeurilor aprobat pentru reciclare sau eliminare.

Codul UE privind deşeurile	Codul de deşeuri trebuie atribuit împreună de către utilizator, producătorul şi  firma de eliminare a deşeurilor.

# SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

## ADR

Nu este reglementat ca mărfuri periculoase.

## RID

Nu este reglementat ca mărfuri periculoase.

## ADN

Nu este reglementat ca mărfuri periculoase.

## IATA

Nu este reglementat ca mărfuri periculoase.

## IMDG

Nu este reglementat ca mărfuri periculoase.

## 14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC

Această substanţă / amestec nu este destinat să fie transportat în vrac.

# SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

## Regulamente / legislaţie UE în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon, Anexa I

Nu este enumerat.

## Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon, Anexa II

Nu este enumerat.

## Regulamentul (CE) nr. 850/2004 privind poluanţii organici persistenţi, Anexa I modificată

Nu este enumerat.

## Regulamentul (CE) nr. 689/2008 privind exportul şi importul de produse chimice periculoase, Anexa I partea 1 modificată

Nu este enumerat.

## Regulamentul (CE) nr. 689/2008 privind exportul şi importul de produse chimice periculoase, Anexa I, partea 2, modificată

Nu este enumerat.

## Regulamentul (CE) nr. 689/2008 privind exportul şi importul de produse chimice periculoase, Anexa I, partea 3, modificată

Nu este enumerat.

## Regulamentul (CE) nr. 689/2008 privind exportul şi importul de produse chimice periculoase, Anexa V modificată

Nu este enumerat.

## Regulamentul (CE) nr. 166/2006 Anexa II şi Registrul emisiilor şi transferului de poluanţi

Nu este enumerat.

## Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, REACH Articolul 59 (1) Lista substanţelor candidate  aşa cum este publicată în prezent de către ECHA

Nu este enumerat.

## Autorizaţii

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, REACH Anexa XIV Substanţe care fac obiectul autorizării, modificată

Nu este enumerat.

## Restricţii de utilizare

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, REACH Anexa XVII Substanţe care fac obiectul unor restricţii privind comercializarea şi utilizarea, modificată

Nu este enumerat.

## Directiva 2004/37 / CE   privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

Nu este reglementat.

## Directiva 92/85 / CEE: privind siguranţa şi sănătatea lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează

Nu este reglementat.

## Alte reglementări UE

Directiva 96/82 / CE (Seveso II) privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase

Nu este reglementat.

## Directiva 98/24 / CE privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă

Nu este enumerat.

## Directiva 94/33 / CE privind protecţia tinerilor la locul de muncă

Nu este enumerat.

Alte reglementări	Această substanţă nu este clasificată în conformitate cu Directiva 67/548 / CEE.

Reglementari naţionale	Respectaţi reglementările naţionale pentru lucrul cu agenţi chimici.

## Evaluarea securităţii chimice

Evaluarea securităţii chimice nu este necesară pentru această substanţă.

# SECŢIUNEA 16: Alte informaţii

Lista de abrevieri	DNEL: Nivel calculat fără efect

PNEC:  Concentraţie predictibilă fără efect. PBT: Persistent, bio-acumulativ şi toxic.

vPvB: Foarte persistent, foarte bio-acumulativ. N/A: Nu se aplică.

CLP: Regulamentul nr. 1272/2008. DSD: Directiva 67/548 / CEE.

Referinţe	HSDB® - Baza de date privind substanţele periculoase.

Registrul efectelor toxice ale substanţelor chimice (RTECS)

## Informaţii privind metoda de evaluare care conduce la clasificarea amestecului

Textul integral al frazelor de risc şi frazelor de pericol în conformitate cu secţiunile 2 - 15

Clasificarea pericolelor pentru sănătate şi pentru mediu este derivată printr-o combinaţie de metode de calcul şi date de testare, dacă sunt disponibile.

Niciunul.

Informaţii de formare	Urmaţi instrucţiunile de formare la manipularea acestui material.

Declinarea responsabilităţii	Informaţiile din fişă au fost redactate pe baza celor mai bune cunoştinţe şi experienţă disponibile  în prezent la data revizuirii şi se referă exclusiv la produsul în starea în care a fost livrat. Informaţiile şi recomandările sunt furnizate pentru a fi luate în considerare şi examinate de către utilizator. Logo-ul şi numele „Compania petroliera LUKOIL” pot include oricare sau mai multe dintre societăţi LUKOIL sau afiliate la care aceasta deţine participaţii în mod direct sau indirect.